РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БАТОЧИНА

ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ

Баточина, ул. Краља Петра I бр. 37

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НА АСВАЛТИРАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА (ПО ПАРТИЈАМА)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2015

| Крајњи рок за подношење понуда: | 14.10.2015. године до 10,00 часова |
| --- | --- |
| Отварање понуда: | 14.10.2015. године у 10,30 часова |

Баточина, октобар 2015. године

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број 124/12 14/2015 и 68/2015), Наручилац Фонд за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина, у отвореном поступку бр. 1/2015 – Радови на асвалтирању локалних путева и улица на територији општине Баточина (по партијама), 45233120 – Радови на изградњи путева, објављује I Измену и допуну конкурсне документације.

Мења се:

1) Поглавље IV – Спецификација радова, у делу Земљани радови, позиција 5. за све партије: „Набавка дробљеног каменог материјала 0-32,5мм, на делу раскрснице пута и проширења прикључка – лепеза у дебљини 15цм“ мења се и гласи: „Набавка и уградња дробљеног каменог материјала 0-32,5мм, на делу раскрснице пута и проширења прикључка – лепеза у дебљини 15цм“.

Имајући у виду да се објављује измена конкурсне докумантације у року дужем од осам дана пре истека рока за подношење понуда, првобитно опредељени рок за подношење понуда остаје непромењен, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама.

Измењена спецификација радова за све партије у предметном поступку је саставни део ове Измене и допуне конкурсне документације, и исту је потребно да понуђачи попуне, потпишу и доставе у склопу својих понуда. Спецификација садржана у претходно објављеној КД, на стр. 6-38/93 се оглашава неважећом.

IV – СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

ПРВА ПАРТИЈА – Асвалтирање путева и улица у Баточини и пута у Црном Калу

|  | PREDMER RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta ulice Dimitrija Tucovića |  |  |  |  |  |
|  | dužina deonice | m | 170,00 |  |  |
|  | širina | m | 3,00 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 525,00 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 170,00 |  |  |
| 2 | Riperovanje postojećeg asfalta sa ostavljanjem materijala kao podkonstrukciju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 136,00 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 680,00 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 5,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 170,00 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 170,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 136,00 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 170,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 510,00 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | I REKAPITULACIJA RADOVA (ul. Dimitrija Tucovića) |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |

| II Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta do Toplane |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dužina deonice | m | 30,00 |  |  |
|  | širina | m | 2,50 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 90,00 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 30,00 |  |  |
| 2 | Riperovanje postojećeg asfalta sa ostavljanjem materijala kao podkonstrukciju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 24,00 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 105,00 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 5,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 30,00 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 30,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 21,00 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 30,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 75,00 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | II REKAPITULACIJA RADOVA (put do Toplane) |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |

| III Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta kod Limenke |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dužina deonice | m | 220,00 |  |  |
|  | širina | m | 2,00 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 455,00 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 220,00 |  |  |
| 2 | Riperovanje postojećeg asfalta sa ostavljanjem materijala kao podkonstrukciju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 176,00 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 660,00 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 5,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 220,00 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 220,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 132,00 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 220,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 440,00 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | III REKAPITULACIJA RADOVA (put kod Limenke) |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |

| IV Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta u Crnom Kalu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dužina deonice | m | 980.00 |  |  |  |
|  | širina | m | 3.00 |  |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 2,970.00 |  |  |  |
|  | bankina | m | 0.50 |  |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ |  | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 980.00 |  |  |  |
| 2 | Riperovanje postojećeg asfalta sa ostavljanjem materijala kao podkonstrukciju . |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 784.00 |  |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 3,920.00 |  |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1.00 |  |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150.00 |  |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 5.00 |  |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ |  | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 980.00 |  |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 980.00 |  |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 784.00 |  |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 980.00 |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 30.00 |  |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ |  | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 2,940.00 |  |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 30.00 |  |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |  |
|  | IV REKAPITULACIJA RADOVA (put u Crnom Kalu) |  |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA (PARTIJA 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za I |  |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za II |  |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za III |  |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za IV |  |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za partiju 1 |  |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om za partiju 1 |  |  |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:____________________     М.П            ________________________

НАПОМЕНА: Oдговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке.

ДРУГА ПАРТИЈА – Асвалтирање путева у Брзану

|  | PREDMER RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta u Brzanu ( sokak Gajić Kosare ) |  |  |  |  |  |
|  | dužina deonice | m | 292,00 |  |  |
|  | širina | m | 3,00 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 891,00 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 292,00 |  |  |
| 2 | Čišćenje i sečenje granja ( rastinja ) u pojasu puta sa utovarom i odvozom na deponiju do 3 km u širini do 1 m |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 0,00 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 1.168,00 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 6,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 292,00 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 292,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 233,60 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 292,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 876,00 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | I REKAPITULACIJA RADOVA (sokak Gajić Kosare) |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |

| II Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta u Brzanu ( sokak Ribarci ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dužina deonice | m | 330,00 |  |  |
|  | širina | m | 4,00 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 1.335,00 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 330,00 |  |  |
| 2 | Čišćenje i sečenje granja ( rastinja ) u pojasu puta sa utovarom i odvozom na deponiju do 3 km u širini do 1 m |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 0,00 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 1.650,00 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 6,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 330,00 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 330,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 330,00 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 330,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 1.320,00 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | II REKAPITULACIJA RADOVA ( sokak Ribarci ) |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bey pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |

| III Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta u Brzanu ( sokak Petrovića ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dužina deonice | m | 316,00 |  |  |
|  | širina | m | 3,00 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 963,00 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 316,00 |  |  |
| 2 | Čišćenje i sečenje granja ( rastinja ) u pojasu puta sa utovarom i odvozom na deponiju do 3 km u širini do 1 m |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 0,00 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 1.264,00 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 6,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 316,00 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 316,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 252,80 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 316,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 948,00 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | III REKAPITULACIJA RADOVA ( sokak Petrovića ) |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |

| IV Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta u Brzanu ( sokak Blagojevića ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dužina deonice | m | 255,56 |  |  |
|  | širina | m | 3,50 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 909,46 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 255,56 |  |  |
| 2 | Čišćenje i sečenje granja ( rastinja ) u pojasu puta sa utovarom i odvozom na deponiju do 3 km u širini do 1 m |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 0,00 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 1.150,02 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 6,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 255,56 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 255,56 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 230,00 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 255,56 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 894,46 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | IV REKAPITULACIJA RADOVA ( sokak Blagojevića ) |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |

| V Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta u Brzanu ( sokak Đorđevića ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dužina deonice | m | 195,00 |  |  |
|  | širina | m | 3,00 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 600,00 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 195,00 |  |  |
| 2 | Čišćenje i sečenje granja ( rastinja ) u pojasu puta sa utovarom i odvozom na deponiju do 3 km u širini do 1 m |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 0,00 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 780,00 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 6,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 195,00 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 195,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 156,00 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 195,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 585,00 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | V REKAPITULACIJA RADOVA ( sokak Đorđevića ) |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |

| VI Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta u Brzanu ( sokak Bojkovića ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dužina deonice | m | 577,30 |  |  |
|  | širina | m | 4,00 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 2.324,20 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 577,30 |  |  |
| 2 | Čišćenje i sečenje granja ( rastinja ) u pojasu puta sa utovarom i odvozom na deponiju do 3 km u širini do 1 m |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 0,00 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 2.886,50 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 6,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 577,30 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 577,30 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 577,30 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 577,30 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 2.309,20 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | VI REKAPITULACIJA RADOVA ( sokak Bojkovića ) |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA (PARTIJA 2) |  |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za I |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za II |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za III |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za IV |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za V |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za VI |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za partiju 2 |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om za partiju 2 |  |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:____________________     М.П            ________________________

НАПОМЕНА: Oдговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке.

ТРЕЋА ПАРТИЈА – Асвалтирање пута у Никшићу и пута у Жировници

|  | PREDMER RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta u Nikšiću |  |  |  |  |  |
|  | I Faza |  |  |  |  |
|  | dužina deonice | m | 350,00 |  |  |
|  | širina | m | 4,00 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 1.415,00 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 350,00 |  |  |
| 2 | Riperovanje postojećeg asfalta sa ostavljanjem materijala kao podkonstrukciju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 280,00 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 1.750,00 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 5,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 350,00 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 350,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 350,00 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 350,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 1.400,00 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | I REKAPITULACIJA RADOVA (put u Nikšiću) |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bey pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |

| II Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta u Žirovnici |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Faza |  |  |  |  |
|  | dužina deonice | m | 274,00 |  |  |
|  | širina | m | 3,00 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 837,00 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 274,00 |  |  |
| 2 | Riperovanje postojećeg asfalta sa ostavljanjem materijala kao podkonstrukciju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 0,00 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 1.096,00 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 5,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 274,00 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 274,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 219,20 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 274,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 822,00 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | II REKAPITULACIJA RADOVA (put u Žirovnici) |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA (PARTIJA 3) |  |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za I |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za II |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a za partiju 3 |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om za partiju 3 |  |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:____________________     М.П     ________________________

НАПОМЕНА: Oдговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке.

ЧЕТВРТА ПАРТИЈА – Асвалтирање пута у Доброводици

|  | PREDMER RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta u Dobrovodici |  |  |  |  |  |
|  | dužina deonice | m | 217,00 |  |  |
|  | širina | m | 3,00 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 666,00 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 217,00 |  |  |
| 2 | Riperovanje postojećeg asfalta sa ostavljanjem materijala kao podkonstrukciju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 173,60 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 868,00 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 5,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 217,00 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 217,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 173,60 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 217,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 651,00 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:____________________     М.П     ________________________

НАПОМЕНА: Oдговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке.

ПЕТА ПАРТИЈА – Асвалтирање пута  у Градцу

|  | PREDMER RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija infrastrukturnog objekta puta u MZ Gradac |  |  |  |  |  |
|  | dužina deonice | m | 696,00 |  |  |
|  | širina | m | 3,00 |  |  |
|  | površina asfalta | m² | 2.103,00 |  |  |
|  | bankina | m | 0,50 |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase na terenu izrada dokaznice . |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 696,00 |  |  |
| 2 | Čišćenje i sečenje granja ( rastinja ) u pojasu puta sa utovarom i odvozom na deponiju do 3 km u širini do 1 m |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 0,00 |  |  |
| 3 | Profilisanje -ravnanje postojećeg terena puta grejderom u širini asfalta i bankina , prosečne debljine d= 10 cm . Materijal sa puta utovariti i transportovati na deponiju do 3 km ( gde odredi investitor) . U cenu uračunati rad transport i utovar materijala |  |  |  |  |
|  | obračun po m2 | m² | 2.784,00 |  |  |
| 4 | Ispitivanje nosivosti postojeće posteljice po obodu ulice do nosivosti 40 mpa |  |  |  |  |
|  |  | pauš | 1,00 |  |  |
| 5 | Čišćenje postojećih kanala sa utovarom viška materijala i odvoz na deponiju do 3 km. Kanal čistiti do priključka u odvodni kalal . Dimenzije kanala 50*20 i visine 30 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 150,00 |  |  |
| 6 | Sečenje postojećeg asfalta za uklapanje novog i starog asfalta. |  |  |  |  |
|  | obračun po m | m | 6,00 |  |  |
|  | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop materijala po obodu ulice i namestima gde nije zadovoljena nosivost posteljice ( predhodno ispitivanje nosivosti posteljice posle profilisanja i obeležavanja trase) sa utovarom i odvozom materijala na deponiju do 3 km. Iskop izvesti u širini 0,8 m u dubini d = 20 cm ( Napomena : U koliko na ternu postoji mogućnost postavljanje trase bez izrade proširenja ova pozicija radova se ne izvodi) |  |  |  |  |
|  | obračun po m proširenja | m | 696,00 |  |  |
| 2 | Nabavka drobljenog kamenog materijala 0-63 mm za izradu ojačanja kolovozne konstrukcije u proširenju puta proširenje 20 * 80 cm . U cenu uračunati i predhodnu stabilizaciju pod tla do nosivosti 30 mpa . Materijal je u zbijenom stanju |  |  |  |  |
|  | obračun po m iskopa proširenja | m | 696,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu kolovozne konstrukcije , širini puta sa bankinama u prosečnoj debljini 20 cm u zbijenom stanju .Obezbediti nosivost konstrukcije 40 Mpa. |  |  |  |  |
|  | obračun po m³ ugrađenog materijala | m³ | 556,80 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu bankina 0,5 m prosečne debljine 6 cm u zbijenom stanju . |  |  |  |  |
|  | obračun po m bankine | m | 696,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0-32,5 mm na delu raskrsnice puta i proširenja priključka- lepeza u debljini 15 cm |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm u zbijenom stanju sa svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu ugradnju. |  |  |  |  |
|  | obračun po m² | m² | 2.088,00 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 d = 6 cm na delu raskrsnice puta - lepeza |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,00 |  |  |
|  | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA RADOVA |  |  |  |  |
| A | ukupno pripremnih radova |  |  |  |  |
| B | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
| C | ukupno asfalterskih radova |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
|  | pdv 20% |  |  |  |  |
|  | UKUPNA VREDNOST RADOVA SA pdv-om |  |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:____________________     М.П.        ________________________

НАПОМЕНА: Oдговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке