Agencija PLATON

Ilindenska 42/11-II

34000 Kragujevac

matični broj : 61835300

PIB : 105945455

IZVEŠTAJ O PROCENI TRŽIŠNE VREDNOSTI KAPITALA

JKP „7. JULI” BATOČINA NA DAN 20.03.2013. GODINE

SVRHA : Usklađivanje Akata preduzeća sa Zakonom o javnim preuzećima

(Sl. Glasnik RS  broj 119/12 od 17.12.2012. godine )

Procenitelji :

_____________________________

Predrag Janković

stalni sudski veštak

ekonomsko-finansijske struke

_____________________________

Svetlana Janković

stalni sudski veštak

građevinske struke

_____________________________

Nebojša Dikanović

stalni sudski veštak

mašinske struke

# OSNOVNI PODACI VEZANI ZA PROCENU

Podaci o naručiocu

| Pun naziv naručioca | Opština Batočina |
| --- | --- |
| Skraćeni naziv naručioca | Opština Batočina |
| Sedište | Kralja Petra I br. 37, 34227 Batočina |
| Registarski/matični broj : | 07269315 |
| PIB: | 10218256 |
| Broj telefona: | +381 34 68 42 118 |
| Predsednik | Radiša Milošević |
| Lice odgovorno za date podatke | Radiša Milošević |

Podaci o proceniteljima

| Procenitelj | Predrag Janković |
| --- | --- |
| Kontakt adresa | Ilindenska 42/11-II34000 Kragujevac |
| Telefon | +381346320589 |
| Mobilni telefon | +381 (65) 661 37 96 |
| E-mail | pjankovic60@gmail.com |
| Broj rešenja Ministarstva pravde | 740-05-01112/2010-03 |
| Procenitelj | Svetlana Janković |
| Kontakt adresa | Mihajla Pupina 2/11 , 35250 Paraćin |
| Telefon |  |
| Mobilni telefon | 063 88 55 792 |
| E-mail | worlding@live.com |
| Broj rešenja Ministarstva pravde | 740-05-01286/2010-03 |

| Procenitelj | Nebojša Dikanović |
| --- | --- |
| Kontakt adresa | Lepenički Bulevar 5/67 |
| Mobilni telefon | 063 832 57 06 |
| E-mail | dika1957@yahoo.com |
| Broj rešenja Ministarstva pravde | 740-05-00790/2010-03 |

Podaci o proceni :

| Metode procene | Metod tržišne vrednosti |
| --- | --- |
| Datum procene | 20.03.2013 |
| Srednji kurs EURa na dan procene | 111.3037 (RSD) |
| Procenjena tržišna vrednost imovine (EUR) | 1.248.229,50 (EUR) |
| Procenjena tržišna vrednost imovine (RSD) | 138.932.561,80 (RSD) |

# UVOD U PROCENU

Na osnovu zahteva Opštine Batočina, te potpisanog Ugovora o pružanju usluga, a u ime i za račun Agencije za veštačenja, finansijski konsalting, stečajeve i likvidaciju “PLATON”,  ovlašćeni procenitelji, Predrag Janković (Broj rešenja Ministarstva pravde br. 740-05-01112/2010-03), Svetlana Janković (Rešenje Ministarstva pravde broj 740-05-01286/2010-03) i Nebojša Dikanović (Rešenje Ministarstva pravde broj 740-05-00790/2010-03)  izvršili su uvid i preduzeli svu dostavljenu dokumentaciju, te obavili fotografisanje celokupne imovine koja predstavlja predmet ove procene. Kao potpisnici ovog Izveštaja o proceni tržišne vrednosti kapitala JKP “7 Juli” iz Batočine na dan 20.03.2013. godine, procenitelji Predrag Janković iz Kragujevca i Svetlana Janković iz Paraćina, tvrde da nemaju ulogu ili udela u imovini  koja se procenjuje, te da ne postoje poslovni aranžmani ni sukobi interesa, koji bi ih činili pristrasnim u određivanju vrednosti kapitala.

## Predmet procene

Procenjuje se sva pokretna i nepokretna,  uknjižena i vanknjižena, te ostala imovina preduzeća JKP “7 Juli”Batočina na dan 20.03.2013. godine a po sledećoj specifikaciji :

Podaci o imovini prikupljeni su iz internih i eksternih izvora preduzeća i to :

- Knjigovodstveni podaci sa stanjem na dan 31.12.2012. godine

- Popis imovine na dan 31.12.2012. godine

- Projektna dokumentacija

- Fotografije imovine

- RGZ, služba za katastar  nepokretnosi Lapovo, izvodi iz listova nepokretnosti

- Kopije planova

- Ugovori

- Procena tržišne vrednosti nepokretnosti

- Rekapitulacija

## Svrha procene

Svrha procene je usaglašavanje Akata preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima (''Sl. Glasnik RS'' br. 119/12 оd 17.12.2012. godine)  i ovaj Izveštaj se može koristiti samo i isključivo u gore navedenu svrhu.

PRIKAZ METODA ZA UTVRĐIVANJE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI:

Procena tržišne vrednosti vrši se prema dobijenoj dokumentaciji,podacima od stranke, i uvidom na licu mesta.

Proračun se vrši prema uobičajenim metodama proračuna za određivanje tržišne vrednosti nepokretnosti. Pri proračunu se koriste podaci dobijeni od službenih  institucija koje se bave

prikupljanjem podataka, cena u  građevinarstvu, vlastitom iskustvu,zakonu ponude i potražnje na tržištu nekretnina za ovu lokaciju i ekvivalentni objekat.

Pri proračunu tržišne vrednosti korišćeni su sledeći propisi  i izvori podataka:

JUS U C2.100.2002 standard za izračunavanje  površina

Zakon o planiranju i izgradnji

Uredba o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i  imovine.

Izveštaji agencija za promet  nekretnina u periodu  2011/2013

TRŽIŠNA VREDNOST NEPOKRETNOSTI:

Faktori koji određuju tržišnu vrednost (Troškovna   metoda )

Fl    faktor lokacije   (0,50-1,50)

Fkp  faktor korisne površine (0,80-1,20)

Fp   faktor za poslovne objekte (0,50-5,00)

Fkv  faktor kvaliteta (0,10-1,50)

Fu   faktor usklađenosti (0,00-1,00)

Fi    faktor izgrađenosti (0,10-1,00)

Fpp  faktor ponude i potražnje ( 0,20-2,00)

PROCENA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

| OBJEKAT | Poslovni prostor –komunalna delatnost (Zgrada uprave) u stambeno-poslovnoj zgradi br. 1 u ul. Kralja Petra I br. 21 u Batočini |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOKACIJA | KP br. 88/10 KO Batočina (Varošica) Br LN 104 KO Batočina (Varošica) Zemljište pod objektom :Gradsko građevinsko zemljište |  |  |
| NARUČILAC PROCENE | Opština Batočina |  |  |
| VLASNIK | JKP „7 Juli“ Batočina , ul.Kralja Petra I br. 21 MB 07352930 |  |  |
| DATUM PROCENE | 20.03.2013. |  |  |
| PROCENITELJ | Svetlana A. Janković dipl.ing.građ. reš.br. 740-05-01286/2010-03 M.Pupina 2/11 Paraćin mob. 063/ 88 55 792 |  |  |
| NAZIV I SEDIŠTE NARUČIOCA PROCENE |  | Opština Batočina, ulica Kralja PetraI br. 37 MB 00070076 |  |
| PODACI O NEPOKRETNOSTI |  |  |  |
| NOSILAC PRAVA NA OBJEKTU |  | Republika Srbija, Javno komunalno preduzeće „7 Juli“ Batočina ul.Kralja Petra I br. 21 MB 07352930 |  |
| VRSTA PRAVA |  | Svojina |  |
| OBLIK SVOJINE |  | Privatna |  |
| OBIM UDELA |  | 1/1 |  |
| VRSTA OBJEKTA |  | Poslovni prostor –komunalna delatnost (Zgrada uprave) u stambeno-poslovnoj zgradi br. 1 u ul. Kralja Petra I br. 21 u Batočini . Broj posebnog dela 25,27 i dograđeni aneks u prizemlju stameno-poslovne zgrade |  |
| TEHNIČKI OPIS NEPOKRETNOSTI |  |  |  |
| NAMENA I MOGUĆNOST |  | Poslovni prostor, upravna zgrada |  |
| PROMENE NAMENE |  | Moguća prenamena bez značajnijih ulaganja |  |
| TERETI |  | G list strana 1,2 po LN br. 104 KO Batočina (Varošica) Objekat ima odobrenje za upotrebu |  |

SPRATNOST,PROSTORNI SADRŽAJI,

POVRŠINE, MATERIJALI,INSTALACIJE:

Stambeno-poslovna zgrada u kojoj je poslovni prostor JKP „7 Juli“ iz

Batočine , je  spratnosti 1Pr+4Sp.  Građena je kao slobodno stojeći

objekat.

Pravac pružanja  objekta je sever-jug, ulaz u objekat

sa zapadne strane.

Objekat je građen čvrstim standardnim građevinskim materijalima

u klasičnom sistemu gradnje. Objekat je  fundiran na trakastim

temeljima, sa konstruktivnim spoljašnjim i unutrašnjim zidovima

zidani opekom u produžnom malteru i međusobnom su sklopu sa

AB horizontalnim i vertikalnim sreklažima i međuspratnom

konstrukcijom. Međuspratna konstrukcija je sistema LMK-monta.

Krovna konstrukcija je od drvene krovne građe, sistema dvojne

stolice, za dvovodni krov, krovni pokrivač je   crep.  Stolarija na objektu je

drvena, zastakljena sa okovima. Fasada završno obrađena u fasadnoj cigli.

Poslovni prostor komunalnih delatnosti-Upravna zgrada:

Broj posebnog dela 25 i 27 kao i dograđeni aneks za potrebe naplate

komunalnih usluga od građana i proširenja administrativnog dela

postojećeg poslovnog prostora  lociran u  poslovno –stambenoj zgradi

br. 1 je sledećeg stepena  opremljenosti i izgrađenosti:

komunikacija (stepeništni prostor, hodnici) završna podna obloga

keramičke pločice i laminat, u mokrim čvorovima podna obloga, završno

podne keramičke pločice. U kancelarijskim prostorijama, podna obloga je

laminat. Sve zidne površine su malterisane, bojene posnim bojama.

Stolarija unutrašnja i spoljašnja je drvena. Spoljašnja  u prizemlju PVC u

dograđenom delu od AL profila sa  termo mostom  zastakljena dvoslojnim

termo staklom 4+9+4 mm. Plafonska konstrukcija u dograđenom delu je

spušteni plafon  koji  se šrafi na rešetkastu krovnu konstrukciju za prihvat

krova na jednu vodu.

Krovni pokrivač u dograđenom delu je od TR lima

Bočne fasade  su  završno obrađene  sistemom Demit:  stiropor-lepak-

mrežica-završno bojenje  fasade.

Instalacije u objektu :         Instalacije vode i kanalizacije, elektro instalacije monofazne i

trofazne struje, telefoni, internet, klima uređaj i termo-instalacija :

panel radijatori sa daljinskim grejanjem iz gradske toplane.

Lokacija objekta :                Objekat je lociran u I građevinskoj zoni, u centru Batočine ,

sa direktnim uključenjem na ulicu Kralja Petra I  koja je  u

infrastrukturnom pogledu 100% definisana : NN instalacija,

ulična, vodovodna i kanalizaciona mreža, horizontalna i vertikalna

signalizacija: ulica je asfaltirana sa formiranim trotoarima i

obeleženim pešačkim prelazima. Snabdevanje objekta vodom je iz

ulične vodovodne mreže, odvođenje fekalnih voda u uličnu kanalizaciju.

Poslovni prostor  je sledećeg sadržaja :

Nisko prizemlje, broj posebnog dela  27:

- Služba naplate-inkasanti( 3 prostorije)

- mokri čvor

- mokri čvor

--------------------------------------

Pkor  =  68,00 m2

Prizemlje (mezanin),broj posebnog dela 25  ( 4 prostorije)

- Računovodstvo

- Tehnička služba

- Komercijala

- Direktor

- Mokri čvor

- Mokri čvor

- Čajna kuhinja

- Hodnik

-----------------------------------------

P kor= 106,00 m2 m2

Aneksni deo:

-Naplata  komunalnih usluga

-------------------------------------------

P kor = 16,14 m2

Puk    = 190,14 m2

IZJAVA PROCENITELJA:   Na objektu nisu evidentirana oštećenja, naprsline i konstruktivne

manjkavosti koje bi mogle da ugroze život ljudi u objektu kao i mikro

i makro okolin u kojoj je objekat  lociran.

Tržišna vrednost objekta na dan procene 20.03.2013.god. iznosi:

190,14 m2 x  550  €/m2                                                      =        	      104.577,00 €

= 	11.639.807,03 RSD

| OBJEKAT | Poslovni prostor-biblioteka |  |
| --- | --- | --- |
| LOKACIJA | KP br. 72/1 KO Batočina (Varošica) Br. LN 1938 KO Batočina( Varošica) Gradsko građevinsko zemljište |  |
| NARUČILAC PROCENE | Opština Batočina |  |
| VLASNIK | Republika Srbija JKP „7 Juli“ Batočina , ul.Kralja Petra I br. 21 MB 07352930 |  |
| DATUM PROCENE | 20.03.2013. |  |
| PROCENITELJ | Svetlana A. Janković dipl.ing.građ. reš.br. 740-05-01286/2010-03 M.Pupina 2/11 Paraćin |  |
| NAZIV I SEDIŠTE NARUČIOCA PROCENE |  | Opština Batočina,Kralja Petra I br. 37 |
| PODACI O NEPOKRETNOSTI |  |  |
| NOSILAC PRAVA NA OBJEKTU |  | Republika Srbija, Javno komunalno preduzeće „7Juli“ Batočina, ulica Kralja Petra I br. 21 MB 07352930 |
| VRSTA PRAVA |  | Pravo korišćenja |
| OBLIK SVOJINE |  | Državna |
| OBIM UDELA |  | 1/1 |
| VRSTA OBJEKTA |  | Poslovni prostor-biblioteka |
| TEHNIČKI OPIS NEPOKRETNOSTI |  |  |
| NAMENA I MOGUĆNOST |  | Poslovni prostor |
| PROMENE NAMENE |  | Moguća prenamena bez značajnijih ulaganja |
| TERETI |  | -------- |

SPRATNOST,PROSTORNI SADRŽAJI,

POVRŠINE,MATERIJALI,INSTALACIJE:

Stambeno-poslovna zgrada u kojoj je poslovni prostor

JKP „7  Juli“ iz   Batočine , je  spratnosti 1Pr+4Sp.  Građena je

kao slobodno stojeći  objekat.

Pravac pružanja  objekta je sever-jug, ulaz u objekat

sa istočne  strane.

Objekat je građen čvrstim standardnim građevinskim

materijalima   u klasičnom sistemu gradnje. Objekat je

fundiran na trakastim  temeljima, sa konstruktivnim

spoljašnjim i unutrašnjim zidovima zidani opekom u

produžnom malteru i međusobnom su sklopu sa

AB horizontalnim i vertikalnim sreklažima i međuspratnom

konstrukcijom. Međuspratna konstrukcija je sistema

LMK-monta.

Krovna konstrukcija je od drvene krovne građe, sistema dvojne

stolice, za dvovodni krov, krovni pokrivač je   crep.  Stolarija na

objektu je  drvena zastakljena sa okovima. Fasada završno

obrađena malterisanjem i bojenjem sa aplikacijama od

fasadne cigle.

Otvori su portalnog tipa,  AL stolarija sa  termo staklom.

Poslovni prostor  br. 7                              Lociran u  prizemlju  poslovno-stambene zgrade br. 2 na

KP.br. 72/1 u ul. Milosava Miloševića,Potes zv. Krivaja

Sve podne i zidne površine završno obrađene: podne

laminat,zidne malterisane,gletovane,bojene posnom bojom.

Instalacije u objektu :                               Instalacije vode i kanalizacije, elektro instalacije monofazne i

trofazne struje, telefoni, internet, klima uređaj i termo-

instalacija : panel radijatori sa daljinskim grejanjem iz gradske

toplane.

Lokacija objekta :                                      Objekat je lociran u I građevinskoj zoni, u centru Batočine ,

sa direktnim uključenjem na ulicu Milosava Miloševića  koja je

u  infrastrukturnom pogledu 100% definisana : NN instalacija,

ulična, vodovodna i kanalizaciona mreža, horizontalna i

vertikalna  signalizacija: ulica je asfaltirana sa formiranim

trotoarima i  obeleženim pešačkim prelazima. Snabdevanje

objekta vodom je iz  ulične vodovodne mreže, odvođenje

fekalnih voda u uličnu kanalizaciju.

IZJAVA PROCENITELJA:                            Na objektu nisu evidentirana oštećenja, naprsline i

konstruktivne manjkavosti koje bi mogle

da ugroze život ljudi u objektu kao i mikro i makro okolin u

kojoj je objekat  lociran.

Tržišna vrednost objekta na dan procene 20.03.2013.god. iznosi:

120,00  m2 x  350  €/m2                                                      =        42.000,00  €

=   4.674.755,40  RSD

| OBJEKAT | Zgrada komunalnih delatnosti-TOPLANA Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište |
| --- | --- |
| LOKACIJA | KP br. 53/1 KO Batočina (Varošica) Br. LN 107 KO Batočina( Varošica) Zemljište pod zgradom - Gradsko građevinsko zemljište Zemljište uz objekat - Gradsko građevinsko zemljište |
| NARUČILAC PROCENE | Opština Batočina,Kralja Petra I , br.37,Batočina |
| VLASNIK | Republika Srbija |
| DATUM PROCENE | 20.03.2013. |
| PROCENITELJ | Svetlana A. Janković dipl.ing.građ. reš.br. 740-05-01286/2010-03 M.Pupina 2/11 Paraćin mob. 063/ 88 55 792 |

| NAZIV I SEDIŠTE NARUČIOCA PROCENE | Opština Batočina,Kralja Petra I br. 37 |
| --- | --- |
| PODACI O NEPOKRETNOSTI |  |
| NOSILAC PRAVA NA OBJEKTU | Republika Srbija, Javno komunalno preduzeće „7Juli“ Batočina, ulica Kralja Petra I br. 21 MB 07352930 |
| VRSTA PRAVA | Pravo korišćenja |
| OBLIK SVOJINE | Državna |
| OBIM UDELA | 1/1 |
| VRSTA OBJEKTA | Zgrada komunalnih delatnosti-TOPLANA |
| TEHNIČKI OPIS NEPOKRETNOSTI |  |
| NAMENA I MOGUĆNOST | Poslovni prostor za pružanje komunalnih usluga |
| PROMENE NAMENE | Nije predviđena promena namene |
| TERETI | Objekat ima upotrebnu dozvolu |

SPRATNOST,PROSTORNI SADRŽAJI,

POVRŠINE,MATERIJALI,INSTALACIJE:

Zgrada toplane,objekat br. 1,   spratnosti 1Pr, građena je kao

slobodno stojeći objekat,locirana na kp.br.  53/1  KO

Batočina(Varošica),  iz LN br. 107,ukupne površine pod

objektom i uz objekat 14,61 ar

Pravac pružanja  objekta je istok-zapad,  glavni ulaz u objekat sa

južne strane.

Objekat je armirano-betonski skeletni sistem –stubovi sa

čeličnom  krovnom riglom sistema „R „ nosača

armirano-betonski   stubovi  zaliveni na licu mesta cementnim

malterom.Objekat je  fundiran na temeljima samcima  preko

temeljnih zidova  i sve ukrućeno i povezano  temeljnim

gredama po pravcu pružanja   zidova.Fasadni zidovi,ispuna

između stubova, su od fasadne  opeke dok su  unutrašnji zidovi

od opeke. Krovna konstrukcija za dvovodni krov   je od durisol

ploča dužine 2,00m oslonjene na   krovne R  rigle. Krovni

pokrivač je od Durisol pločaprekokojih je izvedena

hidroizolacija  i zaštita izolacije  sa nabačajem od prrodnog

šljunka.Unutrašnji

zidovi su malterisani. Pod je od betona,odnosno cementna

košuljica kao završna obrada . Stolarija je  bravarska.  U

kancelariji i hodniku završna obrada podova je vinas pločama a

u mokrom čvoru završna obrada, podne keramičke pločice.

U dograđenom delu je montirana cisterna.

Instalacije u objektu:                              Instalacije vode i kanalizacije, elektro instalacije

monofazne i trofazne struje,termo instalacije

Objekat  1 je  sledećeg sadržaja:

- prostorija za kotlove

- radionica

- odeljenje za pumpe

- kancelarija

- hodnik

- sanitarni čvor

- prostorija za cisternu

------------------------------

P kor 333,00 m2

Lokacija objekta :			Objekat je lociran na placu površine 14,61 ar sa kompletno

izvedenom infrastrukturom: pristupni  put,saobraćajnice,platoi,

Snabdevanje vodom iz  ulične vodovodne mreže, odvođenje

fekalnih voda u uličnu kanalizaciju.

Napomena:                                   	Objekat je starosti cca  35 god, u međuvremenu je rađen remont opreme i instalacije: Izvršena je zamena kotlovskih jedinica a prema Mašinskom projektu  ugradnje  kotla  TKUM 1700,Knjiga 1 : Mašinski Projekat urađen od strane

TOPLING-GREJANJE.DOO   Beograd

IZJAVA PROCENITELJA:                    	Na objektu nisu evidentirana oštećenja, naprsline i

konstruktivne manjkavosti koje bi mogle da ugroze život ljudi u

objektu kao i mikro i makro okolinu kojoj je objekat  lociran.

Tržišna vrednost objekta – Toplana na dan procene 20.03.2013.god. iznosi:

333,00  m2 x  480  €/m2                                                      =          	159.840,00  €

=   	17.790.783,41  RSD

Plac ( infrastrukturno opremljen)

14,61 ar x 750 €/1 aru                                      =        	         10.957,50 €

=                1.219.610,30 RSD

| OBJEKAT | POMOĆNA ZGRADA –KAPELA Njiva 2. klase u uk. površini 10,60 ari |
| --- | --- |
| LOKACIJA | KP br. 236/2 KO Batočina(Varošica) ,potes zv. Crveno Brdo Br. LN 766 KO Batočina (Varošica) Gradsko građevinsko zemljište |
| NARUČILAC PROCENE | Opština Batočina |
| VLASNIK | Opština Batočina Batočina, ulica Kralja Petra I |
| DATUM PROCENE | 20.03.2013. |
| PROCENITELJ | Svetlana A. Janković dipl.ing.građ. reš.br. 740-05-01286/2010-03 M.Pupina 2/11 Paraćin mob. 063/ 88 55 792 |

| NAZIV I SEDIŠTE NARUČIOCA PROCENE | Opština Batočina,Batočina,ul. Kralja Petra I br. |
| --- | --- |
| PODACI O NEPOKRETNOSTI |  |
| NOSILAC PRAVA NA OBJEKTU | Republika Srbija, Javno komunalno stambeno JKP „7Juli“ Batočina,Ul.Kralja Petra I br. 21 MB 07352930 |
| VRSTA PRAVA | Pravo korišćenja |
| OBLIK SVOJINE | Državna |
| OBIM UDELA | 1/1 |
| VRSTA OBJEKTA | Pomoćna zgrada –Kapela, br. zgrade 1 Spratnost 1Pr, potez zvani Crveno Brdo Njiva 2 klase P= 10,60 ari |
| TEHNIČKI OPIS NEPOKRETNOSTI |  |
| NAMENA I MOGUĆNOST | Pomoćna zgrada-Kapela |
| PROMENE NAMENE | Objekat sagrađen za vršenje pogrebne ceremonije ,nije predviđena prenamena |
| TERETI | Objekat nije uknjižen,Postoji projektna dokumentacija:Glavni građevinski projekat za izgradnju kapele ,urađen od SR „Mladenovac“ br. tehn. dn. 1-7/2009 |

SPRATNOST,PROSTORNI SADRŽAJI

SA POVRŠINAMA,MATERIJALI,

INSTALACIJE:

Pomoćni objekat br. 1 –Kapela spratnosti  1Pr, građen

je kao slobodno stojeći objekat.

Pravac pružanja  objekta je istok-zapad, ulaz u objekat

sa južne strane strane.

Objekat je zidan od čvtstog građevinskog materijala sa

AB horizontalnim i vertikalnim serklažima koji su u

međusobnom sklopu kao i sa  pločom nad prizemljem

sistema „Monta“.

Krovna konstrukcija je sistema dvojne stolice od

čamove građe za četvorovodni krov. Krovni pokrivač je

od crepa.Na objektu su postavljene olučne vertikale i

horizontalni oluci.Izvedena je i gromobranska

zaštita.

Zidovi su od giter blokova zidani  u  produžnom

malteru. Sve zidne površine  i plafoni  su malterisani i

završno okrečeni. Fasada je takođe malterisana

produžnim malterom  završno obojena.

Podne površine završno obrađene podnim keramičkim

pločicama,odnosno u kapeli granitnim pločama.

Fasada je malterisana i prskana kamenom sitneži.  Oko

objekta je izveden trotoar.

Stolarija je drvena,vrata ulaza u kapele su metana i

završno obojena.

Instalacije u objektu:                                 elektro instalacije monofazne  i trofazne struje,v+k ,klima.

Van objekta je  postavljena česma.

Lokacija objekta :                                       Objekat je na građevinskom zemljištu izvan gradskog

područja u sklopu sa grobljem i sa istim čini celinu

Snabdevanje objekta vodom  je iz ulične  vodovodne

mreže,odvođenje   otpadnih voda je u septičku jamu.

OBJEKAT 1. JE SLEDEĆEG SADRŽAJA :

- Trem

- kapela sa mermernim postamentom  kom = 2

- trpezarija

- mokri čvor (M i Ž)

- kuhinja

-----------------------------------------

Puk= 150,00 m2

Napomena:                                   Objekat je starosti      3 god

IZJAVA PROCENITELJA:

Na objektu nisu evidentirana oštećenja, naprsline i konstruktivne

manjkavosti koje bi mogle da ugroze život ljudi u objektu kao i

mikro i makro okolin u kojoj je objekat  lociran.

Do kapele je urađena saobraćajnica  koja je asfaltirana.

Sa prednje strane do saobraćajnice parcela je ograđena

montažno-  demontažnom ogradom od betonskih

elemenata-tabli.

Tržišna vrednost objekta na dan procene 20.03.2013.god. iznosi:

150,00 m2 x 470,00€/m2                                                =          70.500,00  €

=    7.846.910,85  RSD

Plac

10,60 ari x 250 €/1 aru                                  =             2.650,00  €

=        294.955,00 RSD

| OBJEKAT | GROBLJE |
| --- | --- |
| LOKACIJA VRSTA ZEMLJIŠTA | KP br. 254/2,254/8, 235/2,236/1,236/3 KO Batočina (Varošica) potes zv. Crveno Brdo Br. LN 766,918 KO Batočina (Varošica) Šuma 3 kl. Njiva 3kl. Gradsko građevinsko zemljište |
| NARUČILAC PROCENE | Opština Batočina,Batočina (Varošica),Kralja Petra I |
| DATUM PROCENE | 20.03.2013. |
| PROCENITELJ | Svetlana A. Janković dipl.ing.građ. reš.br. 740-05-01286/2010-03 M.Pupina 2/11 Paraćin mob. 063/ 88 55 792 |

| NAZIV I SEDIŠTE NARUČIOCA PROCENE | Opština Batočina,Batočina,ul. Kralja Petra I br. |
| --- | --- |
| PODACI O NEPOKRETNOSTI |  |
| NOSILAC PRAVA NA OBJEKTU | Republika Srbija, JKP „7Juli“ Batočina,Ul.Kralja Petra I br. 21 MB 07352930 |
| VRSTA PRAVA | Pravo korišćenja |
| OBLIK SVOJINE | Državna |
| OBIM UDELA | 1/1 |
| VRSTA OBJEKTA | Groblje |
| TEHNIČKI OPIS NEPOKRETNOSTI |  |
| NAMENA I MOGUĆNOST | Uređene površine za ukop |
| PROMENE NAMENE | Nije predviđena |

OPIS:                                   Uređena površina sa pristupnim saobraćajnicama koje su

definisane,parcelama-grobnim mestima,pratećim objektima:

kapela,zvonik,česma ,mokri čvor.

Parcela je na samoj saobraćajnici tj ima direktan izlaz na saobraćajnicu

Do kapele je urađena saobraćajnica  koja je asfaltirana

IZJAVA PROCENITELJA:   Ne postoji opasnost od plavljenja,pojave klizišta,visokih

podzemnih voda.

Tržišna vrednost parcele-groblja na dan procene 01.03.2013.god. iznosi:

67,00 ari  x  450,00€/1 aru                                                        =        30.150,00 €

=  3.355.805,60  RSD

Napomena: Na uvid procenitelju su stavljeni i Ugovori o kupovini parcela za proširenje gradskog groblja,potes zv. Crveno Brdo i to:

Ugovor br. 01-315/26.04.2007.god    o kupovini 17,41  ar,Kp.br.254/2 i 254/8  potes ( uknjiženo )

Crveno Brdo br. LN 918,KO Batočina (Varošica),radi proširenja

gradskog groblja

Ugovor br. 01-581 od 13.07.2009. god  o kupovini  10,60 ara ,Kp br. 236/2 i 236/4 potes Crveno

Brdo (nije uknjiženo),radi proširenja gradskog groblja.

Ugovor br. 01-154 od 01.03.2010. god o kupovini 25,53 ara na kp.br. 242/1 i 237 .potes zv. Crveno

Brdo KO Batočina Varošica (nije uknjiženo) radi proširenja

gradskog groblja

Tržišna vrednost parcela( proširenje gradskog groblja)- na dan procene 20.03.2013.god. iznosi:

36,13 ari x 250€/1 aru                                          =         9.032,50 €

=   1.005.350,70 RSD

| OBJEKAT | Zgrada poslovnih usluga-deo- zgrada zelene pijace,br. zg. 1 Zgrada poslovnih usluga-deo- zgrada zelene pijace,br. zg. 2 Pijaca 26,92 ara Gradsko građevinsko zemljište |
| --- | --- |
| LOKACIJA | KP br. 150/4 i 1437 KO Batočina (Varošica) Br. LN 918 KO Batočina (Varošica) Gradsko građevinsko zemljište |
| NARUČILAC PROCENE | Opština Batočina,Batočina ,ul. Kralja Petra I br. 37 |
| VLASNIK | Opština Batočina,Batočina ,ul. Kralja Petra I br. 37 |
| DATUM PROCENE | 20.03.2013. |
| PROCENITELJ | Svetlana A. Janković dipl.ing.građ. reš.br. 740-05-01286/2010-03 M.Pupina 2/11 Paraćin mob. 063/ 88 55 792 |

| NAZIV I SEDIŠTE NARUČIOCA PROCENE | Opština Batočina,Batočina ,ul. Kralja Petra I br. 37 |
| --- | --- |
| PODACI O NEPOKRETNOSTI |  |
| NOSILAC PRAVA NA OBJEKTU | Republika Srbija, JKP „7Juli“ Batočina,Ul.Kralja Petra I br. 21 MB 07352930 |
| VRSTA PRAVA | Držalac |
| OBLIK SVOJINE | Državna |
| OBIM UDELA | 1/1 |
| VRSTA OBJEKTA | Zgrada poslovnih usluga-deo- zgrada zelene pijace,br. zgr. 1 Zgrada poslovnih usluga-deo- zgrada zelene pijace,br. zgr. 2 Pijaca 26,92 ara |
| TEHNIČKI OPIS NEPOKRETNOSTI |  |
| NAMENA I MOGUĆNOST | Poslovni objekat |
| PROMENE NAMENE | Moguća prenamena bez značajnijih ulaganja |
| TERETI | G list,Strana 1 po LN 918 KO Batočina (Varošica) Objekti izgrađeni bez dozvole |

SPRATNOST,PROSTORNI SADRŽAJI,

POVRŠINE,MATERIJALI,INSTALACIJE:

Zgrada br. 2                                         Zgrada zelene pijace br. 2 nastrešnica spratnosti 1Pr,

građena je kao slobodno stojeći objekat

Objekat je  polumontažna čelična konstrukcija

fundirana na temeljima samcima

povezanim temeljnim gredama

Krovna konstrukcija  je čelična rešetka  ukrućena

rožnjačama  i spregovima za prihvatanje uticaja vetra i

seizmike  krovni pokrivačza dvovodni krov  je

valoviti salonit na čeličnoj podkonstrukciji.

Konstrukcija je završno obojena i predhodno zaštićena

antikorozivnim    premazom.

Odvođenje atmosferske vode preko  pocinkovanih oluka.

Instalacije u obj. 2:                             -------------

Pkor 411,00 m2

Zgrada br.  1                                       Građen kao slobodno stojeći objekat na trakastim AB temeljima. Objekat zidan  fasadnom opekom  u cementnom  malteru sa propisno izvedenim AB horizontalnim i vertikalnim serklažima, nadvratnicima  i nadprozornicima.Tavanska ploča je LMK sistema „monta“.Krovna konstrukcija je od čamove građe za četvorovodni krov.Krovni pokrivač je od crepa.

Stolarija  unutrašnja je drvena,spoljašnja stolarija je bravarska, završno obojena i opremljena okovima.Na objektu nisu izvedeni horizontalni i vertikalni oluci,odvođenje atmosferke vode sa krova je direktno slivanjem . Plafon omalterisan okrečen u belo. Podne površine završno obrađene cementnom košuljicom.

Objekat 1 je sledećeg sadržaja:

-Kancelarija za inkasante

-magacinski prostor

-mokri čvor za osoblje

------------------------------

Pkor 174,00 m2

Tržišna vrednost na dan procene 20.03.2013.

174,00 m2 x 180€/m2                                 = 	31.320,00€

= 3. 486.032,00 RSD

Zgrada br. 2                                         Zgrada zelene pijace br. 2 nastrešnica spratnosti 1Pr,

građena je kao slobodno stojeći objekat

Objekat je  polumontažna čelična konstrukcija

fundirana na temeljima samcima

povezanim temeljnim gredama

Krovna konstrukcija  je čelična rešetka  ukrućena

rožnjačama  i spregovima za prihvatanje uticaja vetra i

seizmike  krovni pokrivačza dvovodni krov  je

valoviti salonit na čeličnoj podkonstrukciji.

Konstrukcija je završno obojena i predhodno zaštićena

antikorozivnim    premazom.

Odvođenje atmosferske vode preko  pocinkovanih oluka.

Instalacije u obj. 2:                             -------------

Pkor 411,00 m2

Lokacija objekta :                              Objekti  su locirani u I građevinskoj zoni, u centru Batočine

u krugu zelene pijace, sa direktnim uključenjem na

saobraćajnicu   koja je u infrastrukturnom

pogledu: NN instalacija, ulična, vodovodna i kanalizaciona

mreža, gasovod, horizontalna signalizacija: ulica je

asfaltirana sa formiranim trotoarima i obeleženim

pešačkim prelazima. Snabdevanje objekta vodom je iz

ulične vodovodne mreže, odvođenje fekalnih voda u uličnu

kanalizaciju.

IZJAVA PROCENITELJA:                     Na objektima  nisu evidentirana oštećenja, naprsline i

konstruktivne manjkavosti koje bi mogle

da ugroze život ljudi u objektima kao i mikro i makro okolinu

kojoj su  objekti  locirani.

ZELENA PIJACA:                                Zelena pijaca je je poslovni kompleks  namene prodaje

poljoprivrednih proizvoda sa postavljenim montažno

demontažnim objektima –  metalnim tezgama,konstrukcije od

kutijastih profila sa tezgom-postoljem obloženim crnim limom

i  krovom od valovitih limenih tabli.

Plato na kome su locirane tezge je je u završnoj  fazi  izrade od

betonskih ploča(izvršeno nasipanje terena i nabijanje do potrebne

stišljivosti)

Tržišna vrednost objekata na dan procene 20.03.2013.god. iznosi:

Zgrada br. 1.

174,00 m2 x 180€/m2                              =        31.320,00 €

= 3. 486.032,00 RSD

Zgrada   br. 2

411,00 m2 x 50,00€/m2                                          =       20.550,00 €

=  2.287.291,00  RSD

ZELENA PIJACA

26,92 ari   x  1.100 €/1 aru                        =        29.612,00 €

=   3.295.925,00 RSD

| OBJEKAT | Zgrada,br. 1 za koju nije poznata namena kp.br. 1/4KO Brzan Zgrada br. 2 Ostale zgrade-Vaga,oba objekta na Kp.br. 1/4 KO Brzan Zgrada,br.1 za koju nije poznata namena na kp.br. 1/5 KO Brzan,Potes Krivaja po LN br. 1988 KO Brzan Napomena: Objekti su na Građevinskom zemljištu izvan građevinskog područja Pijaca na kp.br. 1/3 KO Brzan Pijaca na kp.br. 2/1 KO Brzan Parcela na1/4,1/5,1/6,2/5 -Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište-Ostalo zemljište Pijaca na kp.br. 1/3, 2/1 klasifikano zemeljište-Ostalo |
| --- | --- |
| LOKACIJA | KP br. 1/3,1/4,1/5,1/6 2/1,2/5 KO Brzan Br. LN 1988 KO Brzan |
| NARUČILAC PROCENE | Opština Batočina,Batočina ,ul. Kralja Petra I br. 37 |
| VLASNIK | Opština Batočina,Batočina ,ul. Kralja Petra I br. 37 |
| DATUM PROCENE | 20.03.2013. |
| PROCENITELJ | Svetlana A. Janković dipl.ing.građ. reš.br. 740-05-01286/2010-03 M.Pupina 2/11 Paraćin mob. 063/ 88 55 792 |

| NAZIV I SEDIŠTE NARUČIOCA PROCENE | Opština Batočina,Batočina ,ul. Kralja Petra I br. 37 |
| --- | --- |
| PODACI O NEPOKRETNOSTI |  |
| NOSILAC PRAVA NA OBJEKTU | Republika Srbija, JKP „7Juli“ Batočina,Ul.Kralja Petra I br. 21 MB 07352930 |
| VRSTA PRAVA | Korisnik |
| OBLIK SVOJINE | Državna |
| OBIM UDELA | 1/1 |
| VRSTA OBJEKTA | Zgrada,br. 1 za koju nije poznata namena kp.br. 1/4KO Brzan Zgrada br. 2 Ostale zgrade-Vaga,oba objekta na Kp.br. 1/4 KO Brzan Napomena: Objekti su na Građevinskom zemljištu izvan građevinskog područja Pijaca na kp.br. 1/3 KO Brzan Pijaca na kp.br. 2/1 KO Brzan Parcela na1/4,1/5,1/6,2/5 -Ostalo veštački stvoreno neplodno zemljište-Ostalo zemljište Pijaca na kp.br. 1/3, 2/1 klasifikano zemeljište-Ostalo |
| TEHNIČKI OPIS NEPOKRETNOSTI |  |
| NAMENA I MOGUĆNOST | Poslovni objekti na stočnoj pijaci |
| PROMENE NAMENE | Moguća prenamena bez značajnijih ulaganja |
| TERETI | Nema Objekti preuzeti iz zemljišnih knjiga |

SPRATNOST,PROSTORNI SADRŽAJI,

POVRŠINE,MATERIJALI,INSTALACIJE:

Zgrada br. 1,2 na kp.br. 1/4  su mala i velika kolska vaga, zidane

klasično, površine svaka po 16,00m2

Temelji trakasti,zidovi zidani blokom u produžnom malteru,krovna

konstrukcija za jednovodni krovje od čamove građe,krovni

pokrivač je crep.

Spoljašnji i unutrašnji zidovi su malterisani i završno okrečeni

belo.

Instalacije u obj. 1:                             V+K,el instalacije monofazne i trofazne struje.

Pkor 411,00 m2

Zgrada br.  1                         Poslovni objekat za smeštaj osoblja koje opslužuje stočnu pijacu: Inkasanti,veterinar,komunalna inspekcija i dr.Zidan klasično,standardnim  materijalima za VIII stepen seizmičke skale.

Građen kao slobodno stojeći objekat na trakastim AB temeljima. Objekat       zidan  blokom u produžnom  malteru sa propisno izvedenim AB horizontalnim i vertikalnim serklažima, nadvratnicima  i nadprozornicima.Tavanska ploča je LMK sistema „monta“.Krovna konstrukcija je od čamove građe za četvorovodni krov.Krovni pokrivač je od crepa.

Stolarija  unutrašnja je drvena,spoljašnja stolarija je bravarska, završno obojena i opremljena okovima.Na objektu nisu izvedeni horizontalni i vertikalni oluci,odvođenje atmosferke vode sa krova je direktno slivanjem . Plafon omalterisan okrečen u belo. Podne površine završno obrađene cementnom košuljicom.

Instalacije u obj. 1:                             V+K,el instalacije monofazne i trofazne struje.

Instalacije u obj. 2:                             -------------

Lokacija objekta :                              Objekti  su locirani u građevinskoj zoni izvan građevinskog

područja, i predstavljaju celoviti kompleks sa svim funkcionalnim

celinama: saobraćajnice,struja,voda.Kompleks je ograđen žičanom

ogradom.

Tržišna vrednost objekata  i zemljišta na dan procene 20.03.2013.god. iznosi:

Zgrada br. 1

16,00 m2 x 85€/m2                              =          1.360,00 €

=      151.373,00 RSD

Zgrada br. 2

16,00 m2 x 85€/m2                              =         1.360,00 €

=     151.373,00 RSD

PIJACA na kp.br.1/3

127,38 ari x 320€/1 aru                       = 	40.761,60 €

=       4.536.917,00 RSD

PIJACA na kp.br.2/1

94,30 ari x 320€/1 aru                          = 	30.176,00 €

=      3.358.700,50 RSD

Ostalo veštački stvoreno neplodno  zemljište-ostalo zemljište

3,88ara x   280€/1 aru                           =	    1.086,40 €

=          120.920,40 RSD

Ostalo veštački stvoreno neplodno  zemljište

-Građevinsko zemljište izvan građevinskog područja

44,32 ara x  300€/1 aru                           =            13.296,00 €

=      1.479.894,00 RSD

PROCENA  TRŽIŠNE VREDNOSTI

VODOVODNE MREŽE

FEKALNE   KANALIZACIJE

LOKACIJA:                     BATOČINA     (VAROŠICA)

NARUČILAC:                 JKP  “7Juli“ Batočina,ul. Kralja Petra I br.21

VODOVODNA  MREŽA

300 mm LG    L =     1.300   m     x        60€/ m1              =  78.000,00 €

300mm  AC    L =     1.732   m     x        30€/ m1              =  51.960,00 €

200 mm AC    L =        275   m     x         25€/m1               =    6.875,00 €

100 mm AC    L =    2.000    m     x         20€/m1               =  40.000,00 €

80  mm AC    L =     5.500   m     x         15€/m1               =  82.500,00 €

90 mmPVC    L =    1.427    m     x      0,50€/m1              =        713,50 €

80 mm PVC   L =     1.100   m     x      0,50€/m1              =        550,00 €

2” PVC           L =     2.826    m     x       0,40€/m1             =    1.130,00 €

6/4” PVC      L=      5.910    m     x       0,30€/m1              =    1.773,00 €

5/4” PVC       L =       2.988  m     x       0.25 €/m1             =       747,00 €

6/4”poc         L =          306  m     x       0,65€/ m1            =        199,00 €

90   poc         L =          670   m     x       0,80€/m1             =        536,00 €

5/4” poc        L =          618   m     x      0,55€/m1              =        340,00 €

-------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno:          L = 26.646,00 m                                           =        265.323,00€

=  29.531.432,00 RSD

FEKALNA KANALIZACIJA :

500 mm bet.   L=         700  m      x            25€/m1               =    17.500,00 €

200 mm ker    L =     1.600  m      x           30€ /m1               =    48.000,00 €

250 PVC           L=       1.133 m      x           20€/m1                =    22.660,00 €

200 PVC           L=     14.514 m      x           10€/m1                =  145.140,00 €

----------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno:            L= 17.947,00m                                               =        233.300,00 €

=   25.967.153,00  RSD

Šahte                 kom 200   x    115€/1 kom         =      23.000,00 €

2.559.985,00 RSD

Crpne stanice za prepumpavanje  fekalne ulične  kanalizacije u recipijent locirane na teritoriji grada i to:

- Crpna stanica  u ul.Kralja Milana Obrenovića

- Crpna stanica u ul. Dimitrija Tucovića (pored r. Lepenice)

- Crpna stanica u ul.Zmaj Jovinoj

- Crpna stanica u ul.Vojvode Stepe-novo naselje Loznica

- Crpna stanica u ul.Železničkoj

- Crpna stanica u naselju Donja Mala

- Crpna stanica u ul. Knjaza Miloša Obrenovića

Opis: crpna stanica po 1kom obračunata  kumulativno sa AB betonskim

šahtom, metalnim poklopcem,hidromašinskom opremom,

el. ormarom,placom,  žičanom ogradom.

7 kom x 15.000 €/1 kom                  =           105.000,00 €

= 11.686.888,50 RSD

Hlorna stanica za hlorisanje vode za piće u Batočini

Lokacija: Kp.br. 507/1 Ko Batočina (Varošica)

Objekat građen kao slobodno stojeći,spratnosti Ppriz,

dim 6,30mx 2,70m na placu površine  16,48 ari

Obrada: zidan klasičnim materijalima.

Tržišna vrednost objekta na dan procene 20.03.2013.god

Objekat: 17,00 m2 x 250 €/m2                    = 4.250,00€

= 473.041,00 RSD

Plac

16,48 ari x  1.100€/m2                                   = 18.128,00€

= 2.017.713,50 RSD

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Upravna zgrada | € 104,577.00 | RSD 11,639,807.03 |
| Poslovni prostor-biblioteka | € 42,000.00 | RSD 4,674,755.40 |
| Toplana - objekat | € 159,840.00 | RSD 17,790,783.41 |
| Toplana - plac | € 10,957.00 | RSD 1,219,554.64 |
| Kapela | € 70,500.00 | RSD 7,846,910.85 |
| Plac uz kapelu | € 2,650.00 | RSD 294,954.81 |
| Groblje | € 30,150.00 | RSD 3,355,806.56 |
| Proširenje gradskog groblja | € 9,032.50 | RSD 1,005,350.67 |
| Zelena pijaca - obj. 1 | € 31,320.00 | RSD 3,486,031.88 |
| Zelena pijaca - obj. 2 | € 20,550.00 | RSD 2,287,291.04 |
| Zelena pijaca - plac | € 29,612.00 | RSD 3,295,925.16 |
| Stočna pijaca zgr. 1,2 | € 2,720.00 | RSD 302,746.06 |
| Pijaca na k.p. br. 1/3 | € 40,761.60 | RSD 4,536,916.90 |
| Pijaca na k.p. br. 2/1 | € 30,176.00 | RSD 3,358,700.45 |
| Ostalo zemljište | € 1,086.40 | RSD 120,920.34 |
| Ostalo građevinsko zemljište | € 13,296.00 | RSD 1,479,894.00 |
| Vodovodna mreža | € 265,323.00 | RSD 29,531,431.60 |
| Kanalizaciona mreža | € 233,300.00 | RSD 25,967,153.21 |
| Šahte | € 23,000.00 | RSD 2,559,985.10 |
| Crpne stanice | € 105,000.00 | RSD 11,686,888.50 |
| Hlorna stanica | € 4,250.00 | RSD 473,040.73 |
| Plac uz hlornu stanicu | € 18,128.00 | RSD 2,017,713.47 |
| U K U P N O | € 1,248,229.50 | RSD 138,932,561.80 |

Datum							  	Procenitelj :

20.03.2013. god.						Svetlana A. Janković dipl. ing. građ.

reš.br. 740-05-01286/2010-03