п л а н

д е т а љ н  е    р е г у л а ц и ј  е

за ИНДУСТРИЈСКУ зону БРЗАН

у БАТОЧИНИ

септембар 2014.

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА И РАДНИ ТИМ

Наручилац: 	          		 Република Србија, Општина Баточина

Обрађивач : 			ЈУГИНУС

Југословенски институт за урбанизам и становање

Београд, Андрићев венац 2

Директор: 			Ивана Марковић, дипл. инж.грађ.

Руководилац тима:   	Саша Чуданов, дипл.инж.арх.

одговорни урбаниста

Радни тим: 			Марин Крешић, дипл.инж.арх

Мирјана Пантић,  дипл.инж.саоб.

Саша Чуданов, дипл.инж.арх

Војин Марковић, дипл.инж.грађ.

Ивана Марковић, дипл.инж.грађ.

Мр Гвозден Милошевић, дипл.инж.електротехнике

Душан Шљиванчанин, дипл.просторни планер

Марија Станковић, дипл.инж.арх

Милена Вуловић, дипл.инж.грађ.

Стратешка процена:	Душан Шљиванчанин, дипл.просторни планер

САДРЖАЈ

| ТЕКСТУАЛНИ ДЕО |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ |  |  |
| Повод за израду плана |  |  |
| Циљеви уређења и изградње |  |  |
| Плански и правни основ за израду плана |  |  |
| Подаци, услови и посебне напомене |  |  |
| Извод из концепта плана |  |  |
| П Л А Н С К И Д Е О Правила уређења |  |  |
| Обухват - границе плана и грађевинско подручје |  |  |
| Подела на урбанистичке целине и зоне |  |  |
| Концепција уређења карактеристичних целина |  |  |
| Детаљна намена земљишта |  |  |
| Локације за јавне и комуналне површине, садржаје и објекте |  |  |
| Парцелација, препарцелација и исправка граница парцела |  |  |
| Планиране трасе, коридори и регулација површина јавне намене и мрежа јавне комуналне инфраструктуре |  |  |
| Услови и мере заштите |  |  |
| Посебни услови |  |  |
| Правила грађења |  |  |
| Општа правила грађења за све зоне и намене |  |  |
| Правила грађења за претежну намену индустрија и привреда |  |  |
| Правила грађења за претежну намену зеленило |  |  |
| Правила грађења за намену рециклажни центар |  |  |
| Правила грађења за намену комуналне делатности |  |  |
| Спровођење плана |  |  |
| Смернице за спровођење плана |  |  |
| Локације за разраду урбанистичким пројектом или конкурсом |  |  |
| Документација плана |  |  |

ГРАФИЧКИ ДЕО

Постојеће стање

Лист 1: 	Kатастарско-топографска подлога са границом плана и постојећом наменом површина

Планска решења:

Лист 2: 	Планирана намена површина

Лист 3: 	Планирано саобраћајно решење

Лист 4: 	Планирана регулација, подела земљишта и аналитичко-геодетски елементи за обележавање

Лист 5: 	Планирана инфраструктура

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Општина Баточина је покренула иницијативу за корениту привредну реформу која обухвата окончање процеса приватизације, континуирано повећање директних страних инвестиција, развој сектора малих и средњих предузећа и стварање стимулативног институционалног оквира који ће омогућити функционисање тржишних механизама.

У циљу покретања индустријског и привредног развоја, као и омогућавања инвестиционих улагања, поред осталог потребно је обезбедити и плански основ за издавање потребне документације неопходне за изградњу објеката у функцији истих.

Из напред наведених разлога, општина је покренула иницијативу за израду Плана детаљне регулације за нову зону привређивања у Баточини.

План детаљне регулације индустријске зоне "Брзан" дефинисаће уз законом прописане елементе, правила уређења и правила грађења и услове за реализацију дефинисане намене. На тај начин стећи ће се плански и правни основ за изградњу предметног комплекса и опремање неопходним садржајима, комуналном и саобраћајном инфраструктуром, чиме ће бити обезбеђени услови за њено активирање у складу са условима ЈКП-а и других надлежних институција.

Главни циљ плана је да се овај простор обезбеди за будућу намену, на бази које ће бити могуће привући потенцијалне домаће и међународне финансијере и обезбедити им да на основу локацијске дозволе издате на основу овог плана брзо и лако добију грађевинску дозволу.

ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ

Предметни комплекс плански треба организовати и уредити као приозводно комерцијалну  зону са високим степеном опремљености саобраћајном и комуналном инфраструктуром, у складу са урбанистичким стандардима и нормативима.

Кроз детаљну разраду овог простора потребно је дефинисати програмску и просторну организацију новопланираних површина предвиђених за изградњу производних комплекса и неопходних пратећих садржаја, а потом и њихово међусобно повезивање, како би овај простор функционисао као јединствена целина. То подразумева квалитетну повезаност на постојећу комуналну инфраструктуру у окружењу, што условљава потпуно уређење и побољшање постојеће и изградњу нове мреже.

Елементима саобраћајне инфраструктуре неопходно је унапредити квалитет постојећих и изградњу нових саобраћајница унутар комплекса. Основни принципи на којима се заснива предложено решење су:

- усклађивање планираних намена са реалним потребама Општине и појединих привредних и других субјеката,

- дефинисање услова за нову парцелацију на целокупном комплексу,

- могућност етапне реализације овог комплекса;

- изградња архитектонски квалитетних објеката, у складу са планираном неменом и уређење манипулативних површина на појединачним производним парцела,

- уређење слободних зелених површина на деловима комплекса у складу са принципима заштите животне средине,

- изградња нових саобраћајница и адекватно прикључивање на државни пут,

- изградња потребне нове комуналне инфраструктуре.

ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

План детаљне регулације се ради у складу са прописаним одредбама Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број: 81/09,64/10,24/11, 121/12,50/13 и 98/13) и Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докуманата (''Службени гласник РС'', број: 31/10, 69/10 и 16/11).

Плански основ је донети Просторни план општине Баточина ("Општински службени гласник", број12/99, 18/02 и 7/06), који је предвидео да се његово спровођење и разрада врши на основу нових урбанистичких планова (планови генералне регулације и планови детаљне регулације) првенствено за насеље Баточина, а затим за одређена насеља, урбанистичке и просторне целине, у оквиру одговарајућих зона и намена, у које су уврштене и нове привредне зоне дуж државних путева, као и све такве зоне веће од 2,0hа и у којима се за то укаже потреба.

ПОДАЦИ, УСЛОВИ И ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ

Подаци и услови

Након усвајања концепта плана предузети су кораци ради прибављања услова од ЈП Железнице Србије, у складу са закључком Комисије за планове са стручне контроле концепта плана.

Како је на истој седници Комисије за планове констатовано да подаци и услови добијени од надлежних ЈКП за потребе израде плана нису комплетни и ажурни, односно да је у близини локације у току реализација колектора за каналисање отпадних вода, изградња трафо станице за индустријску зону и цевовода за водоснабдевање, као и да је већ испројектован гасовод из којег ће се вршити снабдевање ове зоне, затражени су додатни подаци о горе наведеним инфраструктурним системима (ситуационо одређење, подаци о капацитетима, или изводи из постојећих генералних, идејних, главних или извођачких пројеката, издатих локацијских или грађевинских дозвола, или друго чиме располажу, а што се може имплементирати у планско решење), како би се наставило са израдом Нацрта плана детаљне регулације индустријске зоне "Брзан" у Баточини.

За потребе израде Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан, у процедури поновљеној по закључку Комисије за планове, достављени су тражени подаци или услови од следећих институција односно предузећа: ЈП Путеви Србије, ЈВП "Србија воде" - Републичка Дирекција за воде; Јавно комунално предузеће "7 јули" Баточина; Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д.; Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија", Министарство одбране, Железнице Србије, Завод за заштиту природе, Електродистрибуција Крагујевац и Јавно предузеће Електромрежа Србије.

Податке и услове прибавила је општинска управа Баточина, Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове. Сви прикупљени су саставни део документације плана, а они који су сем општих цитата закона дали и конкретне податке или услове су приказани (описани или цитирани) у наставку:

ЈП Путеви Србије

На захтев за издавање података и услова за подручје плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина ЈП „Путеви Србије", увидом у достављену документацију и увидом у документацију којом располаже, констатовао је:

Ha граници плана налази се:

Државни пут II реда број 132, Мала Крсна-Марковац-Ћуприја-Ражањ-Делиград-Алексинац-Ниш-Дољевац-Лесковац-Предејане-Владичин Хан-Врање-Прешево (no претходној категоризацији Р-214, деоница број 0688 од почетног чвора број 1621Баточина (Марковац) код км 52+990 до завршног чвора број 0463 Јагодина (насеље) код км 77+272). Овим планом предвиђен je прикључак на стационажи км 55+974 (пo претходном Референтном систему).

Приликом даље разраде потебно je испоштовати следеће услове:

Ситуациони план урадити у Р 1:1000 односно Р 1:500 у складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС",бр.72/09) где ће бити приказано постојеће и планирано стање са уцртаним саобраћајницама из наше надлежности (јасно обележене) са детаљним нивелационим јавних површина (нивелациони план), карактеристичним профилима и са аналитичко геодетским елементима.

Ha месту прикључења на државни пут број 132 код км 55+974 проширити границу плана и на државни пут тако да цео прикључак буде обухваћен планом.

Планска решења ускалдити са Законом о јавним путевима („Сл.гласник PC", бр. 101/2005) и Законом о планирању изградњи („Сл. Гласник PC", бр. 72/09), као и са планским документом вишег реда.

Графички прилог Плана детаљне регулације урадити на катастарској подлози сачињеној од стране надлежне Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода или геодетске организације са решењем издатим од тог Републичког завода, у складу са Законом о државном премеру и катастру и уписима на непокретности („Сл. Гласник PC", бр.72/09).

Планом предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане изградње, на основу члана 28. 29. и 30. Закона о јавним путевима („Сл.гласник PC", бр.101/2005).

План урадити у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл.гласник PC", бр 50/2011)

Приликом евентуалног планирања инсталација водити рачуна о следећем:

У заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. сатав 2. Закона о јавним путевима („Сл.гласник PC", бр. 101/2005), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл. no претходно прибављеној сагласност управљача јавног пута која садржи саобрапајно-техничке услове.

Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви-својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије", Београд води као корисник или правни следбеник корисника.

Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод јавног пута.

Укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.

Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица коловоза), увећана за no 3,00 м са сваке страме.

Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35м.

Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 м.

Уколико се инсталације паралено воде, морају бигги постављене минимално 3,00м од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.

Ha местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

Накнадно је, међутим, ЈП путеви Србије издало нове услове.

Ha основу захтева ТАЈФУН РИС" Д.О.О. 6poj број 95/2013 од 29.07.2013. године, наш број 953-13351 од 08.08.2013. године упућеног ЈП "Путеви Србије", за услове за израду Урбанистичког пројекта за изградњу комерцијално пословног комплекса са прикључком на државни пут, a у складу са чланом 60.и 61. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гл PC", број 72/09), овим путем Вас обавештавамо следеће:

ЈП „Путеви Србије" су уздали Услове број 953-5241/12-1 од 28.05.2012.године за План детаљне регулације за индустријску зону „Брзан" у општини Баточина, у коме се налази локација овог Урбанистичког пројекта.

Овим актом се стављају ван снаге услови број 953-5241/12-1 од 28.05.2012.године издати за ПДР „Брзан".

У оквиру границе Урбанистичког пројекта налази се:

Државни пут II реда број 132 (Р-214), Мала Крсна-Марковац-Ћуприја-Ражањ-Делиград-Алексинац-Ниш-Дољевац-Лесковац-Предејане-Владичин Хан-Врање-Прешево

При изради урбанистичког пројекта за изградњу предметног комплекса потребно je испунити следеће услове

Планска решења ускладити са Законом о Јавним путевима ("Сл гл. PC", 6poj 101/05), и Законом о планирању и изградњи ("Сл. гл. PC", 6poj 72/09) као и са планским документом вишег реда.

Приликом дефинисања решења саобраћајног прикључка на државни пут II реда број 132 планирати као приоритет безбедно одвијање саобраћаја на предметном државном путу.

Пројектом предвидети приоритет саобраћаја транзит на државном путу II реда број 132.

Узимајући у обзир садржаје предметног комплекса, мишљења смо да се планским решењем може прихватити следеће саобраћајно решење:

Излив и улив на државни пут планирати као двосмерни са улазом и излазом на државни пут, са или без додатних саобраћјних трака за улив-излив са-на државни пут на стационажи км. 54+080

са коловозном конструкцијом димензионисано за осовинско оптерећење од најмање 11,50t пo осовини, за брзину излива и улива возила са и на државни пут од максимално 25,00km/h, са полупречницима закривљења саобраћајних прикључака утврђеним сходно меродавном возилу,

са осталим прописаним дужинама прегледности имаЈући у виду просторне и урбанистичке карактеристике ширег окружења локације и у свему у складу са ЈУС У.Ц4 050 1990 Пројектовање и грађење путева, Површински чворови, Технички услови.

Решити прихватање и одводњавање површинских вода будућих саобраћајних прикључка и ускладити са системом одводњавања државног пута првог реда.

Сходно члану 33. Закона о јавним путевима("Сл гл PC". 6poj 101/2005), обезбедити зоне потребне прегледности у складу са прописима.

Предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане изградње, на основу члана 28 29 и 30. Закона о јавним путевима ("Сл. гл. PC", 6poj 101/2005), тако да пословни објекти (објекти високоградње) у склопу Урбанистичког пројекта морају бити удаљени минимално 10,00m од ивице земљишног nojaca предметног државног пута другог реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметном државном путном правцу.

У самом пословном комплексу обезбедити простор за будућу сервисну саобраћјницу, којом ће бити прикупљен саобраћај са целе Индустријске зоне „Брзан" и прикључен на државни пут на планираној стационажи км. 54+080.

Сходно члану 31 Закона о јавним путевима ("Сл. гл. PC", број 101/2005), ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

Решења саобраћајног прикључења предметног комплекса на државни пут II реда je могуће остварити у складу са напред наведеним и важећим прописима и нормативима из ове области.

Приликом евентуалних планирања инсталација водити рачуна о следећем:

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима ("Сл гл. PC", 6poj 101/2005), може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл, пo претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро -путеви - својина Републике Србије, и на којима се ЈП "Путеви Србије", Београд води као корисник, или je ЈП "Путеви СрбиЈе", Београд правни следбеник корисника.

Општи услови за постављање предметних инсталација:

- предвидети двострано проширење државног пута првог реда на пројектовану ширину и изградњу додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних раскрсница,

- траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута.

Услови за укрштање инсталација са предметним путем:

- да се укрштање са путем лредвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,

- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољња ивица реконструисаног коловоза). увећана за пo 3,00 m са сваке стране,

- минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m,

- минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постоЈећег или планираног) од коте дна канала до корње коте заштитне цеви износи 1,00 m.

Услови за паралелно вођење предметних инсталација са предметним путем:

- инсталације морају бити поставље минимално 3,00 m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или срољње ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.

- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

Републичка Дирекција за воде

На захтев за издавање података и услова за подручје плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина, Дирекција је као тражене услове и податке доставила мишљење у поступку добијања водних услова за израду техничке документације за индустријску зону Брзан у општини Баточина и констатовала да се исто може употребити као информација за израду Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина:

Основни подаци о локацији, хидрографији и други подаци

Обухват Плана

Обухват Плана детаљне регулације, je непосредно уз Кијевски поток, леве притоке реке Велике Мораве

Хидрографски подаци:

Најближи водоток: Кијевски поток, лева притока реке Велике Мораве -Слив: Велика Морава -Водно подручје: Морава

Административни положај локације:

Површина обухваћена Планом детаљне регулације, мзноси 126.000 m2 и налази се у катастарској општини Брзан. Општина: Баточина Управни округ: Шумадијски

Хидрографија

Обухват Плана детаљне регулације, je непосредно уз Кијевски поток, леве притоке реке Велике Мораве. Река Велика Морава je водоток I реда, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Сл.гл.РС,, бр.83/2010), a њена притока Кијевски поток je водоток II реда. Ha основу чл.23, Закона о водама („Сл.гл.РС,, бр.30/10) „Јавно водопривредно предузеће управља водним објектима за уређење водотока и за заштиту од поплава на водама

I реда и водним објектима за одводњавање, који су у јавној својини и брине се о њиховом наменском коршићењу, одржавању и чувању,, a „водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама II реда, објектима за заштиту од ерозије и бујица, који су у јавној својини, управља, брине се о њиховом наменском коришћењу, одржавању и чувању јединица локалне самоуправе на чијој се територији објекат налази.

Метеоролошки подаци

Климатске одлике формирају географски положај и рељеф. Заступљена je умерено континентална клима са хладним зимама и топлим летима, уз мања одступања.

Хидролошки параметри

Карактеристични протицаји, према „Главном пројекту регулације Кијевског потока (са уливом у Велику Мораву) од км 0+000 до км 3+112, који je урадио „Југопројекат,, Београд, 1982.година.

| Река | променљива проток (m3/s) | вероватноће р (%) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 4 5 |
| Кијевски поток | Отах 39,8 | 34.8 29.8 28,7 |

Обухваћеност Оперативним планом

Према Оперативном плану за одбрану од поплава за 2012.годину, систем за одбрану од поплава у границама Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан, Општина Баточина, насип припада сектору М.З. ВЕЛИКА ПЛАНА-РАЧА-ЛАПОВО-БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ - Лева обала Велике Мораве од ушћа Јасенице до ушћа Лепенице, Јасеница, Рача, Лепеница, Угљешница и Сушички поток, деоници М.3.2. Рача, Лепеница, тачка 4-Десни насип Лепенице од ушћа у Велику Мораву до Цветојевца, 22,00км са обостраним насипима уз Кијевски поток од ушћа у Велику Мораву (2х3.00км), укупно 28.00км.

Остали подаци

У оквиру Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина, планира се намена површина за индустрију или привреду и интерна саобраћајница. У обухвату плана нема јавних садржаја и објеката (школа, болница и др), сем заштитног зеленила унутар намене, индустрија односно привреда.

Подручје Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан, простире се са леве стране регионалног пута Р-214 Јагодина-Лапово, из наведеног смера.

За планско подручје планира се изградња комуналне инфраструктуре, која би задовољила потребе целе зоке и то: оптички телекомуникациони кабл, ТС за потребе зоне, електро енергетска мрежа, гасоводна мрежа и водоводна и канализациона мрежа. Планом ће бити предвиђено да се сва мрежа инфраструктуре постави у појасу планиране регулације.

Ширина регулације за саобраћајницу у комплексу биће 10 метара, односно интерна саобраћајница на целој дужини има коловоз ширине 7м (2*3,5м) и обостране тротоаре ширине 1,5м.

У сваком комплексу могу се градити привредни, индустријски и производни објекти и сви објекти који су у функцији производње и привреде, пословни, изложбени, сервисно-радни објекти и сви компатибилни садржаји. Компатибилни садржаји, претежној намени, су сви услужни (туризам, трговина и угоститељство, занатске делатности и сл) и инфраструктурни, комунални и саобраћајни објекти (као и интерне станице за снабдевање горивом, базне станице мобилне телефоније, кабловска и оптичка мрежа и сл.).

Непосредно низводно од Кијевског потока, налази се извориште Брзан, на левој обали реке Велике Мораве, у дужини од око 4 км, у општини Баточина. Извориште чини 14 бушених бунара, одакле се снабдевају водом следећа насеља: Баточина, Бадњевац, Никшић,

Милатовац, Цветојевац, Јовановац и no потреби Крагујевац. Ha изворишту су успостављене зоне санитарне заштите. Дефинисати положај обухват Плана детаљне регулације индустријске зоне Брзан у односу на пројектоване Зоне санитарне заштите изворишта и у складу са захтевима исте, одредити ограничења у погледу планираних врста објеката у Индустријској зони Брзан.

Општина Баточина je прикључена на извориште „Брзан,, које je у систему водоснабдевања града Крагујевца. Са потисног цевовода 0700 Брзан-Крагујевац, одваја се крак 0300 за општину Баточина. Потисни цевовод крагујевачког водовода 0700 који полази од рени бунара, пролази испод постојећег моста на аутопуту, затим испод железничког моста. Ha овој деоници, потисни цевовод и електрични кабл су уграђени уз водоток на десној обали. У зони железничког моста поменути цевовод и кабл пресецају Кијевски поток и прелазе са десне на леву обалу до ревизионог шахта, који се налази између железничког и друмског моста на регионалном путу Р-214 Јагодина-Лапово.

Ha основу чл.117 Закона о водама, објекат je типа број 5 - индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и подземних вода, као и за индустријски објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију.

Подаци од значаја за издавање водних услова

Пре израде техничке документације прикупити све потребне подлоге: геодетске, хидрографске, хидролошке, санитарно-техничке, инфраструктурне и др. и на основу њих извршити одговарајуће анализе, ради предлога могућих решења:

а) За снабдевање водом

-анализа постојећег стања (постојећа изворишта, дистрибутивна мрежа, квалитет воде, резервоарски простор и др.);

-прогнозу потребе воде за пиће, a за пројектовани временски период;

-анализу потенцијалних изворишта воде за пиће, са њиховим вредновањем (no количини, квалитету и др.);

-воду чији квалитет одговара прописима за снабдевање становништва водом (подземна вода и вода са извора), употребљавати искључиво за снабдевање становништва водом за пиће, санитарне потребе.

-да се одреди заштитни појас за подручја на којима се налазе или планирају нова изворишта и објекти за снабдевање водом за пиће, од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати на издашност изворишта и на здравствену исправност воде уз резервисање простора за зоне непосредне, уже и шире зоне заштите изворишта.

б) За отпадне воде

-прогнозу количина отпадних вода (санитарно-фекалних, технолошких, атмосферских са површина на којима могу да се загаде) за пројектовани период са предлогом концепције и решења целовитог система каналисања и пречишћавања отпадних вода у техничко-економском и функционалном погледу уз примену сви законских и нормативних аката који важе за ову врсту радова и објеката (Закон о водама, Уредба о класификацији вода, Уредба о категоризацији вода, Правилник о опасним материјама у водама)

-при планирању и градњи индустријских и других привредних објеката постоји законска обавеза да се обезбеде све подлоге на основу којих се могу утврдити и условити потребне мере заштите, захтевати и реализовати (у току саме инвестиције) начин третмана отпадних вода који даје захтевани квалитет ефлуента и не нарушава квалитет вода у сабирном колектору који одводи отпадне воде до постројења за пречишћавање - резервисање простора за изградњу система за пречишћавање отпадних вода -да се за систем за пречишћавање отпадних вода предвиди одговарајуће техничко-технолошко решење које ће обезбедити и гарантовати такав квалитет пречишћених вода који ни у једном моменту неће угрозити прописани квалитет воде у крајњем реципијенту, реци Великој Морави. Уредбом о категоризацији водотока („Сл.гласник СРС„ бр.5/68) река Велика Морава je сврстана у Па категорију;

в) 3а атмосферске воде

Да се изврше одгозарајуће анализе, ради предлога могућих решења одвођења атмосферских вода у техничко-економском, функционалном погледу уз примену свих законских и нормативних аката који важе за ову врсту радова и објеката.

Прорачун атмосферских вода уз поштовање постојећих правила, која важе у градњи атмосферске канализације.

-Kao пријемник за прихватање атмосферских вода предвидети Кијевски поток,а као крајњи реципијент реку Велику Мораву.

-Да се атмосферске воде са коловоза могу испустити у реципијент Кијевски поток, ако су претходно третиране на сепаратору, ради отклањања агрегата, масти, уља, нафтних деривата и других пливајућих материја. Квалитет атмосферских вода, које се упуштају у крајњи реципијент, реку Велику Мораву, морају бити у складу са Уредбама о категоризацији водотока и класификацији вода („Сл.гл.РС,, бр.5/68).

г) 3а уређење водотокова

Законом о водама („Сл. Гласник РС„ бр.30/2010) дефинисани су следећи појмови:

Водно земљиште

Члан 8.

Водно земљиште, у смислу овог закона, јесте земљиште на коме стално или повремено има воде, због чега се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају на акватични и приобални екосистем.

Водно земљиште текуће воде, у смислу овог закона, јесте корито за велику воду и приобално земљиште.

Водно земљиште стајаће воде, у смислу овог закона, јесте корито и појас земљишта уз корито стајаће воде , до највишег забележеног водостаја.

Водно земљиште обухвата и напуштено корито и пешчани и шљунчани спруд који вода повремено плави услед радова у простору (преграђивања текућих вода, експлоатације минералних сировина и слично).

Приобално земљиште

Члан 9.

Приобално земљиште, у смислу овог закона, јесте појас земљишта непосредно уз корито за велику воду водотока који служи одржавању заштитних објеката и корита за велику воду и обављању других  активности које се односе на управљање водама. Ширина појаса приобалног земљишта из става 1 .овог члана je:

у подручју незаштићеном од поплава до 10м;

у подручју заштићеном од поплава до 50м (зависно од величине водотока, односно заштитног објекта), рачунајући од ножице насипа према брањеном подручју.

Изузетно од става 2.овог члана Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), на територији аутономне покрајине, a на територији града Београда надлежни орган града Београда (у даљем тексту: надлежни орган Града), може да одреди и друкчију ширину приобалног земљишта, ако je то потребно ради:

1 )заштите вода, акватичних и приобалних екосистема;

2)уређење вода;

3)заштите добара посебних вредности и капиталних објеката; 4)обављања других послова од општег интереса,у складу са овим законом.

Коришћење водног земљишта

Члан 10.

Водно земљиште користи се на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални екосистем и не ограничавају права других, и то за:

1) изградњу водних објеката и постављање уређаја намењених уређењу водотока и других вода;

2) одржавање корита водотока и водних објеката; 3)спровођење мера заштите вода; 4) спровођење заштите од штетног дејства вода; 5)остале намене, утврђене овим законом.

Из цитираних чланова проистиче да намена водног земљишта не може да се мења, na самим тим не може ни да се граде објекти друге намене осим водних објеката.

Други карактеристични подаци

Ha основу напред наведених података предлажемо да надлежни орган водним условима одреди техничке и друге захтеве који морају да се испуне при изради техничке документације и то:

Да се инвестиционо-техничка документација уради у свему према постојећим позитивним законским и нормативним актима који важе за ову врсту радова и објеката;

Да се пре израде техничке документације за изградњу предметног објекта прикупе све потребне подлоге и на основу истих изврше одговарајуће анализе;

Да се дефинише положај обухвата Плана детаљне регулације индустријске зоне Брзан у односу на пројектоване Зоне санитарне заштите изворишта и у складу са захтевима исте, одредити ограничења у погледу планираних врста објеката у Индустријској зони Брзан.

Да се изврши идентификација свих отпадних вода no количини и квалитету, и предложити начин, услове и обим њиховог сакупљања, одвођења и пречишћавања, како се не би угрозиле површинске и подземне воде на локацији Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина и шире, уз повремену контролу квалитета истих.

Да се за систем за пречишћавање отпадних вода предвиди одговарајуће техничко-технолошко решење које ће обезбедити и гарантовати такав квалитет пречишћених вода који ни у једном моменту неће угрозити прописани квалитет воде у крајњем реципијенту, реци Великој Морави. Уредбом о категоризацији водотока („Сл.гласник СРС„ бр.5/68) река Велика Морава je сврстана у Па категорију;

Да се место улива цевовода у Кијевски поток, осигура на начин којим ће се спречити ерозија корита и обале овог водотока и размотри потреба заштите од поплавних истог.

Да се пројектом предвиди уређај за мерење и регистровање количина отпадних вода које се упуштају у Кијевски поток;

Инвеститор je у обавези да поштује одредбе чл.133 „Забране и ограничења" Закона о водама („Сл.гл.РС,, бр.30/2010);

Да инвеститор, Општинска управа, Општине Баточина, ул.Краља Петра I бр.37, на основу чл.115 и 117 Закона о водама („Сл.гл.РС,, бр.30/2010), a сходно чл.194. ЗУП-а („Сл.лист.СРЈ,, бр.33/97), поднесе захтев Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде, Београд, Немањина 22-26, ради издавања водних услова за израду техничке документације за индустријску зону Брзан у општини Баточина.

Електромрежа Србије

Погон преноса Крушевац погон Техника - сектор за ДВ - Дирекција за пренос електричне енергије Погон Техника

Ha основу захтева за давање услова и података за израду Плана детаљне регулације за индустријску зону БРЗАН v општини Баточина и достављене документације (графички приказ обухвата са границом Плана), обавештава општину да je, према послатом графичком приказу са границом Плана детаљне регулације за индустријску зону БРЗАН у општини БАТОЧИНА, видљиво да на нема објеката ЈП "ЕлектромрежаСрбије", те ЈП "Електромрежа Србије" нема посебних услова за израду Плана детаљне регулације за индустријску зону БРЗАН у општини БАТОЧИНА, онако како je то предвиђено достављеном документацијом.

Електродистрибуција Крагујевац

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електрошумадија" Крагујевац издаје

Сагласност на локацију Плана Детаљне регулације индустријске зоне Брзан

Ha основу Законске регулативе и увида на терену да на предложеној локацији плана детаљне регулације, постоје следеће енергетске инсталације:

издаје се

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА САГЛАСНОСТ HA ЛОКАЦИЈУ

Под следећим условима:

1. Да се приликом израде планске документације води рачуна о положају и трасама наших подземних и надземних електроводова. 2.Инвеститор je дужан да о свом трошку извршн измештање свих електро инсталација на поменутој локацији ,уколико исте буду сметале и то no пројекту и понуди које hc израдити ЕД Електрошумадија Крагујевац.

3.	У случају да дође до оштећења електроенергетских инсталација услед не пажње извођача, инвеститор je дужан да плати све трошкове санације на истим, као и све штете код купаца уколико их исти остваре.

4.	Ha ситуацијама су дати оријентациони положаји електро водова, a стварно стање ће се утврдити обележавањем истих на лицу места. Ha спорним деоницама неопходно je извршити пробно ископавање ради утврђивања стварног положаја електроводова, што ће иначе бити дефинисано записником о обележавању на терену пре почетка радова.

5.	Дубина укопавања постојећих каблова je 0,8 м , али обзиром због могуће промене коте терена инвеститору се не гарантује дубина укопа истих.

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електрошумадија" Крагујевац  издаје:

УСЛОВЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

издају се услови за прикључење за  изградњу Индустријске зоне Брзан у Баточини под следећим условима:

Одобрена максимална ангажована снага: 20000 kW.

ТЕХНО-ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ - Обавезе инвеститора пo питању учешћа у изградњи прикључка и део трошкова насталог због прикључења објекта на ЕЕМ Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електрошумадија" Крагујевац:

1. Планирање изградње ТС 35/10 kV, 2х 4 MVA (са 2 трафо ћелије и 2 водне ћелије нa 35 kV страни и 10 излазних BН ћелија на 10 kV страни). Потребно je да одцепити парцелу која je одређена за ТС 35/10 kV и обезбедити земљани коридор за прилаз ТС 35/10 kV.

2. Планирање изградње прикључног вода 2x(3xXHE 49-А 1x185 mm2), 35 kV од 35 kV далековода КГ 09 и КГ 07 до новопројектоване ТС 35/10 kV. (тачне дужине одредиће се пројектом)

3. Планирање изградње   ТС 10/0,4 kV, 1x630 (1000) kVA( орјентационо 20 трафостаница са 1 трафо ћелија и 3 водне ћелије na 10 kV страни НН блokom са 12 извода и компензацијом реактивне енергије).

4. Планирање изградње кабловских водова ЗхХНЕ 49-А 1x150 mm2, 10 kV, за повезивање будућих ТС 10/0,4 kV, 1x630 (1000) kVA. (тачне дужине одредиће се пројектом)

Мерење потрошње електричне енергије врши се у мерно разводном орману (МРО), који се изводи према СТ.У.01.КП Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац ЕД "Електрошумадија" Крагујевац. У МРО треба уградити:

Користе се бројила и управљачки уређаји домаћих произвођача, који се налазе на посебној листи коју утврђује надлежни орган ЈП ЕПС-а. Мерни уређаји морају бити прописно оверени од стране Савезног завода за мере и драгоцене метале у Београду, чији рок овере није дужи од годину дана.

Заштита од индиректног напона додира мора бити изведена:

Заштитним уземљењем ( ТТ систем )

ТН системом и заштитним уређајима прекомерне струје

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ

Потребпо je планирати  изградњу ТС 35/10 kV, 2x4 MVA и прикључних водова 2x(3xXHE 49-А 1x185 mm), 35 kV од 35 kV далековода КГ 09 и КТ 07 до новопројектоване ТС 35/10 кV (тачне дужине одредиће се пројектом), као и изградњу ТС 10/0,4 kV, 1x630 (1000) kVA( орјентационо 20 трафостаница) и кабловских водова ЗхХНЕ 49-Л 1x150 mm210kV, за повезивање будућих ТС 10/0,4 kV, 1x630(1000) kVA. (тачна дужина одредиће се пројектом).

Министарство одбране

Сектор за материјалне ресурсе, управа за инфраструктуру

На захтев за издавање података и услова за подручје плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина доставило је обавештење у вези са Планом детаљне регулације за индустријску зону Брзан у Баточини, односно обавештење да за израду Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у Општини Баточина, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље:

Министарство одбране Србије - Сектор за материјалне ресурсе - Управа за инфраструктуру, на основу члана 12, став 2, тачка 15) Закон о одбрани ("Службени гласник PC", бр.116/07), 88/09, 88/09- др. закон и 104/09 - др.закон) и тачке 3, 5, 7, 11 и 12 Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље ("Службени лист СРЈ", бр. 39/95), a у вези са захтевом, Општине Баточина, Краља Петра Првог 37, Баточина од 01.03.2012. године, даје обавештење да за израду планске документације за израду Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у Општини Баточина, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Инвеститор односно обрађивач плана, je у обавези да у поступку израде Плана и изградње планираних објеката примени све нормативе, критеријуме и стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник PC" бр. 72/09), Законом о ванредним ситуацијама ("Службени гласник PC", бр. 111/2009) као и другим подзаконским актима чија je примена обавезна.

ЈП ПТТ саобраћаја „Србија"

Дирекција за поштанску мрежу

На захтев за издавање података и услова за подручје плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина, доставило је одговор да:

Поводом захтева за достављање информација о капацитетима поштанске мреже, за потребе израде Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у Општини Баточина, обавештавамо да на територији обухвата Плана нема пошта нити je планирано отварање поште.

Пружање универзалне поштанске услуге за подручје насеља Брзан обезбеђено je из поште 34228 Брзан. У прилогу дописа Вам достављамо карту предметког подручја.

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Дирекција за технику, извршна јединица Крагујевац

Служба за планирање и инжењеринг Крагујевац,

На захтев за издавање података и услова за подручје плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина доставило је Сагласност за потребе израде  Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у Општини Баточина. У истом је констатовано следеће:

Ha основу Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената који je објављен у „Службеном гласнику PC", бр. 31/2010 од 11.05.2010. године, измене и допуне у „Службеном гласнику PC", бр. 69/2010 од 26.09.2010. године, „Телеком Србија" а.д доставља за одређене врсте планских докумената потребне податке о планираном просторном развоју, постојећим објектима, подручјима, капацитетима и коридорима ТК инфраструктуре и радио коридорима, као и опште услове за грађење ради њихове заштите, и то за: израду Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у Општини Баточина.

Ha основу Вашег захтева за издавање сагласности за израду Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у Општини Баточина и увида у предметни захват плана, утврђено je да се у оквиру наведеног захвата не налази наша ТТ инсталација, na се сагласност издаје без посебних услова.

Сагласност се издаје за потребе израде Плана детаљне регулације за за индустријску зону Брзан у Општини Баточина и не може се користити у друге сврхе.

Инвеститори су у обавези да се накнадно посебним захтевом јаве за услове за изградњу и прикључење

Јавнo комунално предузеће „7. јули"

Баточина

На захтев за издавање података и услова за подручје плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина, дало је одговор да нa предвиђеној територији за израду детаљне регулације за индустијску зону „Брзан'', Ј.К.П. "7Јули" из Баточине нема својих водоводних, канализационих и топловодних водова.

Железнице Србије" ад

Услови за израду Плана  детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина

„Железнице Србије" ад у складу са својим развојним плановима, Законом о планирању и изградњи (Службени гласник PC број 72/09), Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (Службени гласник PC број 24/11), Законом о безбедности у железничком саобраћају (Службени лист СРЈ број 60/1998), Законом о железници (Службени гласник PC број 18/05), Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд - Ниш (Службени гласник 69/2003), a у складу са Просторним планом Републике Србије (Службени гласник PC број 88/2010) издаје услове за израду предметног плана који се састоје из:

а. Описа постојећег стања

б. Планираног развоја железнице на предметном простору

ц. Урбанистичких услова за израду Плана детаљне регулације

а. Опис постојећег стања:

Са десне стране предметног Плана детаљне регулације налази се двоколосечна магистрална железничка пруга бр.З: Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница од наспрам km 111 +392 до наспрам km 112+062.

б. Планирани развој железнице на предметном подручју:

Ha основу развојних планова „Железнице Србије" ад, као и према Просторном плану Републике Србије (Службени гласник PC број 88/2010) планирана je:

- Реконструкција и модернизација постојеће магистралне међународне пруге Београд -Ниш са алтернативним правцима преко Младеновца и Мале Крсне као дела Паневропског мултимодалног саобраћајног коридора X, уз задржавање свих службених места на постојећим локацијама. Израђен je Генерални пројекат са више варијантних решења који још увек није усвојен.

- Изградња нове пруге за велике брзине Београд - Ниш чија je траса дефинисана Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница

Београд - Ниш (Службени гласник 69/2003) и Генералним пројектом пруга за велике брзине.

3. „Железнице Србије" ад задржава сво земљиште на којем има право коришћења као и коридоре пруга на којима je привремено обустављен саобраћај са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост.

ц. Услови за израду Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина, a према Закону о железници u Закону о безбедности у железничком саобраћају u другим прописима који важе на железници су следећи:

Посебни услови:

- Могуће je планирати уређење комплетног простора са десне стране железничке пруге бр.З: Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница од наспрам km 111+392 до наспрам km 112+062, тако да се индустријски објекти (постројење за пречишћавање отпадних вода, рециклажно двориште и трафо станице) планирају на растојању већем од 50 метара, a остали објекги на растојању већем од 25 метара рачунајући од осе колосека предметне железничке пруге што je у складу са чланом 46. Закона о железници (Службени гласник PC број 18/05).

- Планирани објекти не смеју својом изградњом, нити експлоатацијом угрозити безбедност одвијања железничког саобраћаја.

- Увидом у достављену документацију установљено je да се планира прикључење постојећих или новоизграђених објеката на канализациону, водоводну и електроенергетску мрежу. Укрштај инсталација са предметном пругом je могуће планирати под углом од 90°. Дубина укопазања испод железничке пруге мора износити минимум 1,80 метара, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода.

- Не планирати нове укрштаје друмских саобраћајница у нивоу са постојећом железничком пругом Београд - Младеновац - Ниш - Прешево - Државна граница.

- Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и решено тако да води на супротну страну од трупа железничке пруге.

- Сви остали услови за изградњу предметних друмских саобраћајница и денивелисаних укрштаја биће дефинисани у оквиру Техничких услова, за шта je потребно упутити посебан захтев Сектору за стратегију и развој „Железнице Србије" ад.

Општи услови:

- Железничка инфраструктура обухвата: доњи и горњи строј пруге, објекте на прузи, станичне колосеке, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала постројења и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких станица са припадајућим земљиштем и остале објекте на железничким службеним местима који су у функцији организовања и регулисања железничког саобраћаја са земљиштем које служи тим зградама, пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у висини од 12m, односно 14m код далековода напона преко 220kV, рачунајући од горње ивице шине.

- Пружни појас јесте простор између железничких колосека, као и поред крајњих колосека, на одстојању од најмање 8 метара, a ако железничка пруга пролази кроз насељено место, на одстојању од најмање 6 метара, рачунајући од осе крајњих колосека.

- „Заштитни пружни појас" јесте земљишни појас са обе стране пруге, ширине 200 м, рачунајући од осе крајњих колосека.

- У заштитном пружном појасу не могу се градити зграде, постављати постројења и уређаји и градити други објекти на удаљености мањој од 25 метара рачунајући од осе крајњих колосека, осим објеката у функцији железничког саобраћаја.

- Изузетно, на железничком подручју могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, канализације, цевоводи и други водови и слични објекти и постројења, на основу издате сагласности управљача.

- У заштитном пружном појасу могу се градити зграде, постављати постројења и уређаји и градити други објекти на удаљености већој од 25 метара рачунајући од осе крајњих колосека, на основу издате сагласности „Железнице Србије" ад.

- Објекти као што су: рудници, каменоломи, кречане, циглане, индустријске зграде, постројења и други слични објекти не могу се градити у заштитном пружном појасу ближе од 50 метара рачунајући од осе крајњег колосека.

- Ha местима где железница пролази кроз шуму или поред шуме, односно земљишта засађеног пољопривредним културама које су лако запаљиве, управљач je дужан да предузме прописане мере за заштиту од пожара на железничком подручју, као и мере за заштиту од пожара на железничким возилима. Корисници, односно сопственици шума и земљишта дужни су да у појасу ширине 10 метара у шумама уредно уклањају дрвеће, растиње и лишће, a у појасу ширине пет метара на другом земљишту благовремено уклањају сазреле пољопривредне културе и no потреби предузимају друге мере заштите од пожара. Ширина појаса се рачуна од спољне ивице пружног појаса.

- Могуће je планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом али тако да размак између железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, стим да износи најмање 8 метара рачунајући од осовине најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута.

- Размак измеду два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не може да буде мањи од 2.000 метара. Укрштање железничке инфраструктуре са некатегорисаним путевима изводи се усмеравањем тих путева на најближи јавни пут, који се укршта са односном железничком инфраструктуром. Ако то није могуће треба међусобно повезати некатегорисане путеве и извести њихово укрштање са железничком инфраструктуром на заједничком месту.

При изради техничке (пројектне) документације за градњу објеката у заштитном пружном појасу као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) инвеститор односно његов пројектант je дужан да од „Железнице Србије" ад, Сектора за стратегију и развој, прибави услове за пројектовање, као и због сагласности на пројектну документацију за градњу у заштитном пружном појасу у коридору железничке пруге, a у складу са Законом о железници (Службени гласник PC број 18/05) и Законом о безбедности у железничком саобраћају (Службени лист СРЈ број 60/93).

Завод за заштиту природе Србије

Након увида у Централни регистар заштићених природних добара Србије и документацију Завода, утврђено je да на простору обухваћеном Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина нема заштићених природних добара.

Истовремено Завод издаје Решење о условима заштите природе за потребе израде Плана детаљне регулације за индустријску зону Брзан у општини Баточина:

1)обезбедити прихватљив стандард квалитета животне средине на планском подручју и у непосредном окружењу. Предвидети адекватан мониторинг загађености ваздуха, земљишта и вода у складу са законском регулативом, као и заштиту од прекомерне буке (заштитни зелени појасеви и друге баријере). Обратити пажњу на синергетско дејство других емитера загађујућих супстанци у околини;

- прописати уградњу опреме no савременим технологијама како би се могући негативни утицаји на околину свели на најмању могућу меру;

- дефинисати концепт инфраструктурног опремања планираних објеката. Предвидети изградњу оних инфраструктурних објеката који ће гарантовати висок ниво квалитета животне средине;

- евакуацију и пречишћавање отпадних вода вршити преко канализационог систем са колектором за пречишћавање отпадних вода;

- спречити емисију полутаната у ваздуху уградњом неопходне опреме;

- посебну пажњу посветити опасним и штетним отпадним материјама и са њима поступати у складу са Правилником о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја („Службени гласник" PC, бр. 12/95);

шнице) могу се без претходног пречишћавања слободно испуштати у околне зелене површине;

- контролисати прихват зауљене атмосферске воде са манипулативних површина, са површина паркинга и интерних саобраћајница. Ове воде се морају посебно каналисати, спровести кроз таложник механичке нечистоће и сепаратор уља и бензина;

- складиштење резервних делова, сировина, амбалаже готових производа и др. организовати искл>учиво у оквиру објеката;

- кроз обраду пројектне документације посебну пажњу посветити мерама заштите у случају акцидентних ситуација. Предвидети решења којима се обезбеђују неопходни услови за брзу и ефикасну противпожарну заштиту (противпожарни пут, хидрантска мрежа и сл);

- утврдити све значајне урбанистичке параметре, a посебно проценат изграђености парцела, дозвољену висину објеката, минималне површине под зеленилом за сваку грађевинску парцелу, изглед објеката, итд.;

- све манипулативне површине морају бити асфалтиране, a слободне површине озелењене, њихово редовно одржавање у оквиру комплекса je обавезно;

- обавезно je формирање одговарајућих заштитних зелених појасева (од листопадних и четинарских врста, спратне конструкције, почев од травног покривача, преко шибља до дрвећа густе крошње) дуж границе комплекса и дуж саобраћајница унутар зоне;

- сачувати свако постојеће вредно стабло или групацију високе вегетације. При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте. Њихово спонтано ширење, не само да угрожава природну вегетацију, него знатно повећава и трошкове одржавања зелених површина. Избећи врсте које су детерминисане као алергене (тополе и сл.);

- предвидети изградњу одговарајућег броја паркинг места - избећи формирање великих компактних асфалтних или бетонских површина садњом појединачних стабала и/или формирањем мањих затравл^ених површина;

- размотрити увођење обновљивих извора енергије;

- примарно сакупљање комуналног и индустријског отпада органи-зовати у засебним судовима. Мерама за реализацију Плана прописати да се трајна евакуација отпада организује преко надлежне комуналне службе.

Подносилац захтева je дужан да активности изведе у свему у складу са издатим условима из овог Решења.

Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.

За све друге активности на предметном подручју (извођење објеката, постављање цевовода и др.) или промене пројектне документације потребно je поднети нови	захтев за Услове заштите природе Заводу за заштиту природе Србије.

Врста радова обавезује Инвеститора на поштовање услова заштите природе, као и свих обавеза дефинисаних Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник PC", бр. 135/2004), a у складу са Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник PC", бр. 69/2005).

Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које je ово решење издато, дужан je да поднесе захтев за издавање новог решења.

Посебне напомене

У периоду после усвајања концепта плана општина је предузела одређене активности око доделе замљишта и налажења инвеститора, који су произвели потребу за променом усвојеног планског концепта. Резултат тог усаглашавања је предложено ново планско решење у нацрту плана. Такође последица истих активности је и промена услова надлежног ЈП за путеве, који су приказани у претходном поглављу.

ИЗВОД  ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА

Управо због околности приказаних у претходном поглављу, за овај план у фази нацрта за потребе стручне контроле није ни довољно ни релевантно приказати изводе из фазе концепта плана, већ се за те сврхе користи концепт плана у целини (те је исти саставни део документације овог елабората) али и образложења о одступању од решења из концепта дата у овом плану.

П Л А Н С К И   Д Е О

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

ОБУХВАТ - ГРАНИЦЕ ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Будућа индустријска зона се налази на локацији с леве стране регионалног пута Јагодина - Лапово, уз Кијевски поток, леву притоку реке Велике Мораве. Предметни простор представља велику неизграђену површину под њивама и ливадама, на равним деловима, нарочито источни и југоисточни део комплекса су неуређене површине обрасле растињем у виду неуређене шуме.

Граница плана обухвата катастарске парцеле број: 92 (део), 93, 94, 95, 96/2, 97/1, 97/2, 102, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 109/1, 109/3, 109/4, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 114, 155/2, 157/1, 157/2, 268/2 (део - пут), 1514, 1515, 1516, 1543/1, 1543/2, 1544/1, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1549/4, 1549/5, 1549/6, 1549/7 и 1844 (део - општински пут), све у КО Брзан у Баточини, укупне површине око 14,35 hа.

Граница плана је приказана у графичком делу плана и дефинисана аналитичко геодетским елементима. У случају неслагања текстуалног и графичког дела меродаван је графички приказ обухвата површине у границама плана.

Површине обухваћене овим планом су ван грађевинског подручја градског грађевинског земљишта а укупан обухват плана је одређен за грађевинско подручје ван грађевинског подручја градског грађевинског земљишта на ком је дозвољена изградња објеката и садржаја, као и уређење у складу с планом.

Граница грађевинског подручја ван градског грађевинског земљишта је приказана у графичком делу плана и на њему дефинисана координатама односно аналитичко геодетским елементима. У случају неслагања текстуалног и графичког дела меродаван је графички приказ обухвата површине у границама плана.

ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Предложени концепт уређења и развоја овог комплекса је, полазећи од анализе постојећег стања, условљености из плана вишег реда, као и важећег Закона о планирању и изградњи, заснован на усклађивању реалних потреба Општине Баточина за наменама на овом простору. Ове интервенције подразумевају организацију постојећих слободних и неизграђених површина, као уређене производно комерцијалне зоне. Приступ и основни принципи у изради предметног плана су  засновани на принципима рационалног коришћења простора, унапређења квалитета животне средине и стварању јасне и недвосмислене основе за инвеститорске одлуке.

Подела на земљиште за јавне намене и земљиште за остале намене је једина могућа подела планираних намена, те не постоје ни условне целине или зоне, што чини да је цео обухват плана организован једина могућа целина у обухвату плана.

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА

Овим планом су одређене претежне намене површина и то: 1) индустрија или привреда; 2) комуналне површине и објекти; 3) саобраћајне површине и 4) зеленило. Предмет правила уређења су комунална инфраструктура за цео комплекс (комунално уређење), зеленило, саобраћајнице и саобраћај.

Цело планско решење је конципирано тако да се у њега уграде што флексибилнија правила и могућност спровођења у складу са резултатима процедуре анимирања потенцијалних инвеститора - односно тако да планом није формално условљена подела на урбанистичке парцеле или комплексе.

С друге стране, планско решење има довољно елемента да се у целини спроводи кроз издавање информације о локацији и локацијске дозволе, уз сарадњу са ЈКП у дефинисању конкретних радова на инфраструктурном опремању.

ДЕТАЉНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА - БИЛАНСИ ПОВРШИНА

Обухват ПДР бруто је 143.510,35 m² или око 14,5 hа. Укупна површина за изградњу под претежном наменом индустрија или привреда је 111.174,55 m²

У приказу биланса дата је површина на којој се може градити у свакој зони и то:

| намена | површина |
| --- | --- |
| Индустрија и привреда | 111.174,55 m² |
| Комунална и инфраструктурна постројења | 5.346,63 m² |
| ● ТС - трафо станица | 956,63 m² |
| ● ППОВ - постројење за пречишћавање отпадних вода | 1.874,62 m² |
| ● РД - рециклажно двориште | 2.515,37 m² |
| Саобраћајне површине (коридори инфраструктуре) | 16.488,36 m² |
| ● део пута Лапово - Јагодина | 2.377,34 m² |
| ● приступне саобраћајнице и манипулативни простори | 11.747,08 m² |
| ● П - паркинзи | 2.363,94 m² |
| Заштитно зеленило | 10.500,81 m² |
| Површина обухвата плана | 143.510,35 m² |

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

У обухвату плана нема планираних јавних садржаја и објеката (школа, болница и других), сем улица, површина за  објекте инфраструктуре и зеленила и то:

Површине одноно локације за јавне намене планиране овим планом су  саобраћајне површине (уједно и коридори инфраструктуре), површине за комунална и инфраструктурна постројења и заштитно зеленило.

Саобраћајне површине (уједно и коридори инфраструктуре) чине површине под наменом саобраћајница (део пута Лапово - Јагодина од 2.377,34 m²  и приступне саобраћајнице и манипулативни простори од 11.747,08 m²) и површина под наменом паркинг од 2.363,94 m²

Површине за комунална и инфраструктурна постројења (ТС - трафо станица, ППОВ - постројење за пречишћавање отпадних вода и РД - рециклажно двориште) су укупно 5.346,63 m²

Површина под наменом зеленило (заштитно зеленило) је 10.500,81 m²

Граница грађевинског земљишта планираног за јавне намене је приказана у графичком делу плана и на њему дефинисана координатама односно аналитичко геодетским елементима. У случају неслагања текстуалног и графичког дела меродаван је графички приказ обухвата површине у границама плана.

ПАРЦЕЛАЦИЈА, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА И ИСПРАВКА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА

Парцелација, препарцелација и исправка граница парцела ће се вршити у складу са потребама општине и постигнутим резултатима процедура доделе земљишта за изградњу, а према правилима градње у овом плану.

За све случајеве за које се покаже да недостају регулишући елементи у овом плану, овим планом је одређено да ће се иста вршити према одредбама Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сужбени гласник РС", бр. 50/2011)

ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ, РЕГУЛАЦИЈА

површина јавне намене и мрежа јавне комуналне инфраструктуре

САОБРАЋАЈ

Нова радна зона је преко државног пута IIА реда број 158 (Мала Крсна-Велика Плана-Баточина-Јагодина-Ћуприја-Параћин-Ражањ-Алексинац-Ниш-Дољевац-Лесковац-Владичин Хан-Врање-Бујановац-државна граница са БЈР Македонијом - раније државног пута Р-214), који непосредно тангира комплекс, повезана на остале општинске, као и постојеће и планиране државне путеве (регионалне и магистралне правце).

Планским решењем саобраћајних површина, предвиђено је да се будућа привредна зона прикључи на државни пут преко две саобраћајнице, постојећег општинског пута на јужној граници плана (стационажа државног пута km 54+328 – према претходном референтном систему) и новоформираног прикључка у складу са условима ЈП надлежног за државне путеве. Због тога су границом плана, обухваћени и постојећи и планирани прикључак на државни пут, а унутар граница плана је предвиђено уређење интерних саобраћајних токова на начин да опслужују све кориснике будуће радне зоне.

Прикључак нове интерне улице на државни пут IIА реда број 158 предвиђен је на стационажи km 54+080 (по претходном референтном систему), како је приказано и дефинисано потребним елементима у графичком делу овог плана.

Улице и јавне површине

Регулационе линије

Регулациона линија нових интерних саобраћајница утврђена је у односу на осовинску линију (осовину јавног пута), одређена је и дефинисана преко попречних профила и осталих елмената у графичком делу овог плана. Правац пружања и ширина регулација планираних интерних саобраћајница у комплексу је следећа:

- Нова 1 (простире се од новог прикључка на државни пут на стационажи km 54+080, паралелно са државним путем IIА реда број 158 према северној граници плана) – у почетном делу ширина регулације износи 10 m (коловоз ширине 2x3,5m и обострани тротоари ширине 1,5 m), у наставку, у делу саобраћајнице оријентисаном према државном путу предвиђено је паркирање у оквиру регулације (укупна ширина регулације 14,5 m. Саобраћајница се завршава окретницом – манипулативном саобраћајном површином;

- Нова 2 – пружа се као интерна саобраћајница паралелна државном путу од новог прикључка на државни пут (km 54+080) до постојећег општинског пута у јужном делу плана. Регулациона ширина је иста као и ширина саобраћајнице Нова1, односно креће се у границама 10 – 14,5 m. Ширина регулације од 14,5 m омогућава формирање паркинг простора у делу улице;

- Нова 3 – представља део постојећег општинског пута који је предвиђен за реконструкцију тако да има ширину регулације од 9 m (коловоз ширине 2х3 m и обострани тротоари ширине 1,5 m);

- Нова 4 – интерна саобраћајница којом се парцелама у оквиру комплекса радне зоне приступа са саобраћајнице Нова 3, односно са постојећег општинског пута. Предвиђена ширина регулације износи 9 m (коловоз ширине 2х3 m и обострани тротоари ширине 1,5 m).

Нивелационе коте

Терен је претежно благо заталасан, делимично у правцу југ-север дужине у благом неравномерном паду од југозапада ка североистоку, са највећом, али благом денивелацијом од око 3,0m. Апсолутне коте терена се крећу у распону од 103,00m нв до 106,00m нв. Равнији делови терена су непосредно уз државни пут, на североисточној страни и на северном делу комплекса, ка Кијевском потоку.

Карактеристике терена омогућавају реализоване планираних нових интерних саобраћајница са подужним нагибима у дозвољеним границама.

Планиране саобраћајнице нивелационо се морају прилагодити постојећим нивелатама постојеће саобраћајнице, односно прикључка на државни пут.

ЈАВНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

За наведено подручје и до њега, осим изградње интерне улице и уређења ободног и заштитног зеленила, планира се извођење радова на изградњи комуналне инфраструктуре која би задовољила планиране потребе целе зоне, и то:

- оптички телекомуникациони кабл,

- водоводна и канализациона мрежа.

- ТС за потребе зоне,

- ППОВ за потребе зоне,

- рециклажно двориште за потребе зоне,

- електро енергетска мрежа,

- јавно осветљење

- гасоводна мрежа и

- систем површинског одвођења атмосферских вода

Уређење и изградња коридора инфраструктурних система

Јавни пут као коридор инфраструктуре

Планом је предвиђено да се сва примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електроенергетска мрежа, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање и друго) поставља у појасу планиране регулације, у складу с потребама и правилима надлежног јавног односно јавног комуналног предузећа, на оријентационо одређеним тарасама у графичком делу елабората. Због тога трасе појединих мрежа и објеката нису обавезујуће за спровођење плана.

У појасу регулације јавног пута се постављају водови подземне и надземне инфраструктуре и обезбеђују површине за озелењавање, обезбеђује се инфраструктура за прикупљање и контролисано одвођење атмосферских вода, као и рекламне табле и панои или ознаке којима се обележавају поједини објекти или делатности.

Дозвољено је постављање инфраструктурних објеката и мрежа и ван појаса планиране регулације, у складу с потребама и правилима надлежног јавног односно јавног комуналног предузећа. Ван коридора се задржавају затечени објекти републичког, регионалног или градског значаја, који се не мењају ни планирају овим планом (магистрални водовод, далеководи и оптички кабл).

Правила уређења и грађења инфраструктурних система

Правила уређења и грађења појасева регулације инфраструктурних система

Рекламне табле и панои, ознаке којима се обележавају туристички објекти, културно-историјски споменици и спомен обележја и други слични објекти се могу се постављати поред државних путева на удаљености од 7 m од ивице коловоза, односно поред општинског пута на удаљености од 5 m од ивице коловоза, односно према условима управљача пута.

Однос путне и комуналне инфраструктуре

Процедуре и активности на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре и инсталација техничке инфраструктуре морају се обједињавати.

У непосредном појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система – државних и општинских путева могу се постављати планиране паралелно вођене трасе осталих инфраструктурних система, објеката и постројења, као и изградња функционалних и пратећих садржаја, објеката, постројења и уређаја у функцији инфраструктурног система, а на минималном међусобном растојању на основу закона и прописа донетих на основу закона, под условима и на начин који утврди надлежно јавно предузеће, односно управљач јавног инфраструктурног систем.

У непосредном појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система – државног и општинских путева, далековода и оптичких каблова, забрањује се изградња објеката који нису у функцији инфраструктурног система који се штити и изградња нових привредних, стамбених и других објеката, а могу се изводити потребни радови и спроводе мере заштите окружења од негативних утицаја инфраструктурног система на животну средину, као и потребне мере заштите инфраструктурног система.

У коридорима саобраћајница, правила и услови изградње комуналне инфраструктуре се дефинишу у зависности од функционалног ранга јавног пута и просторних могућности. Минимална удаљеност инсталација водоводне, канализационе, електроенергетске, гасоводне и телекомуникационе инфраструктуре износи 3,0 m од крајње тачке попречног профила државних путева (ножице усека или насипа или спољне ивице одводног канала). Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација 10 m.

Укрштање свих врста водова комуналне инфраструктуре са државним путем врши се тако што се кабл/цев полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Укрштање водова са државним путем се изводи механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви. Заштитне цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3 m са по сваке стране. Минимална дубина инсталације и заштитних цеви испод трупа канала за одводњавање од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0-1,2 m. Вертикално растојање од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50 m у зависности од конфигурације терена.

- Електроенергетска инфраструктура

- Koмплекс ће се снабдевати електричном енергијом из новоизграђене ТС35/10 Брзан, 2x4MVA у зони привређивања, приказаној у графичком делу плана. За прикључење трафостанице ТС35/10 Брзан на средњенапонску мрежу ЕД Крагујевац, односно до 35kV далековода КГ09 и КГ 07 повезати је прикључним водом 2x(3xXNE 49-A 1x185mm2) 35kV. За очекивану инсталисану снагу од 300.00 kW и вршну снагу 250.00 kW планирана је максимална ангажована снага ТС од 20,000kW. Сваки корисник у зависности од својих потреба у свом комплексу може да гради своју ТС 10/0,4 kV а у односу на очекиване потребе планирана је изградња до 20 ТС 10/04kV, 1x630 (1000) kVA. Трафостанице ТС 10/0,4 грађене у местима прикључења пословно - производних објеката у зони повезати с ТС35/10 Брзан кабловским водовима 3xXHE 49/A 1x150mm2, 10 kV.

#### Правила за трафо станице

Објекти за смештај трафостаница 10/0.4 кВ се могу градити у оквиру објеката или на слободном простору односно на јавној површини. Трафо-станицама 10/0,4 kV је потребно обезбедити приступни пут минималне ширине 2,5 m до најближе јавне саобраћајнице за приступ теренског возила.

За ТС 10/0,4 kV прописан је максимални ниво буке од 30 db.

Због спречавања негативног утицаја на животну средину у случају хаварија услед изливања трансформаторског уља, потребно је испод трансформатора изградити каде или јаме за скупљање уља.

Правила за трасирање кабловског вода

Подземни електроенергетски водови се полажу испод јавних површина (испод тротоарског простора, изузетно испод коловоза саобраћајница, испод слободних површина, испод зелених површина). Полагање каблова од разводних табли до потрошача извести по кабловским регалима, цевима или помоћу одстојних обујмица.

Подземни електроенергетски водови 1 kV и 10 kV постављају се у ров минималне дубине 0,8 m, ширине у зависности од броја каблова (за један кабал ширине 0,4 m, а за пет каблова ширине 0,95 m). Каблови се полажу у слоју постељице од песка или ситно зрнасте земље дебљине 0,2 m.

При укрштању напојног кабла са цевоводом на 4 m од ТС водити рачуна да минимално висинско растојање цевовода и напојног кабла буде 30 cm. На том месту неопходно је поставити одговарајућу кабловску ознаку

На свим местима где се могу очекивати већа механичка напрезања тла или постоји евентуална могућност механичког оштећења кабловских водова, електроенергетски водоводи 1 kV и 10 kV полажу се искључиво кроз кабловску канализацију или кроз заштитне цеви. Кабловска канализација се примењује на прелазима испод коловоза.

Инсталације спољашњег јавног осветљења

За потребе напајања светиљки спољног осветљења пројектовати разводни орман спољњег осветљења РОР-6 из кога се напајају струјна кола осветљења који треба да је типски, у складу са потребама и броју предвиђених светиљки.

Правила за трасирање водова спољне расвете

Електроенергетску мрежу напона 1kV извести као подземну. Полагање каблова спољашње расвете ће се вршити у земљаном рову у слободном терену измећу  тротоара и регулационе линије. Предвидети једнообразне стубове и светиљке за потребе спољњег осветљења. Темеље стубова израдити на основу техничке документације, а у сваком темељу оставити ПВЦ цев за улаз и излаз каблова из земљаног рова до стуба. У темељима стубова где се врши гранање каблова обезбедити још по једну ПВЦ цев за извод кабла.

Могућа су два типа спољњег осветљења.  Главну саобраћајницу зоне осветлити светиљкама које служе за осветљавање коловоза са сијалицама натрујима високог притиска одговарајуће снаге. Светиљке постављати на сегментне округле или конусне стубове, висине 6 до 10 m или на стубовима нисконапонске мреже.

Осветљење интерних споредних саобраћајница и пешачких стаза којр служе за осветљавање објеката и ограде, урадити са  светиљкама са сијалицама натрујима високог притиска, на стубовима висине 4.5-6 m.

- Снабдевање гасом

- На комплексу не постоји дистрибутивна гасоводна мрежа. Траса будућег гасовода у заштитном појасу с леве стране државног пута 2. реда број 132 до најближе дистрибутивне гасоводне мреже мора бити усаглашена са трасом постојеће саобраћајнице и са трасом постојећих и планираних других инсталација. Предуслов развоја гасификације је изградња ГМРС ''Баточина'', разводног гасовода РГ 08-02/1 Баточина-Цветојевац, са припадајућим објектима, од ГРЧ Баточина до ГРЕ Цветојевац. Коридори примарне гасоводне мреже која ће повезати и радне зоне и МРС за сваку радну зону биће дефинисани генералним пројектом гасификације општине Баточина.

- Водовод

- Планско решење овог плана је да се снабдевање санитаном водом будуће привредне зоне дугорочно обезбеди из подсистема за водоснабдевање насеља Брзан, а да се потребе за техничком водом обезбеде водозахватом из Кијевског потока и подземних ресурса.

Постојећа планска решења у домену водоснабдевања су завршетак објеката на изворишту ''Јасик'': бунарска ЦС, централна ЦС уз сабирни резервоар и сабирни резервоар V=60 m3, изградња подсистема за водоснабдевање насеља Баточина и Црни Као, капацитета 40 л/с, са примарним цевоводом и резервоарима, који ће се снабдевати водом са изворишта ''Јасик'' и изградња подсистема за водоснабдевање насеља Брзан, Кијево и Доброводица, капацитета 20 л/с, са примарним цевоводом и резервоаром, који ће се снабдевати водом са изворишта ''Јасик'';

- Кроз локацију пролази цевовод примарне водоводне мреже пречника 500mm. На локацији је у новим улицама планирана водоводна мрежа Ф50 на коју ће се реализовати прикључак планираних потрошача.

Правила за водоводну мрежу

Водовод се трасира једном страном коловоза, на одстојању 1,0 m од ивичњака.

Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда и других објеката, не сме бити мање од 2,5 m.

Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (електро, телефонски каблови КДС-а) при укрштању не сме бити мање од 0,5 m.

Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама, износи:

- међусобно водовод и канализација 0,4 m;

- до електричних каблова 0,5 m; и

- до телефонских каблова 0,5 m.

При укрштању тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих а испод електричних каблова.

Минимална дубина укопавања цеви водовода је 1,0 m од врха цеви до коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви.

Постављање подземних инсталација водовода испод зелених површина врши се на растојању од минимално 2,0 m, од постојећег засада, а уз обавезу враћања површине у првобитно стање.

Канализација

Услов за реализацију плана је да се за целу зону изгради ППОВ који ће обезбедити такав предтретман којим се све отпадне воде (индустријска и фекална) пречишћавају до нивоа да смеју да буду усмерене у водоток.

- На локацији је у новој улици планирана канализациона мрежа  Ф 300, на коју треба прикључити све планиране потрошаче.

Правила за канализациону мрежу

Канализационе цеви  кроз комплекс поставиће се у јавну површину - улицу и то у осовини нове саобраћајнице. Минимална дубина укопавања цеви канализације је 1,0 m од врха цеви до коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника цеви. Кроз ревизионе шахте и друге објекте канализације није дозвољен пролаз водоводних цеви.

На канализационој мрежи до сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и на правим деоницама на одстојању приближно 50 m, постављају се ревизиони силази.

Постављање подземних инсталација канализације испод зелених површина врши се на растојању од минимално 2,0 m, од постојећег засада, а уз обавезу враћања површине у првобитно стање.

Постројење за пречишћавање отпадних вода

Укупна површина локације постројења за пречишћавање отпадних вода износи око 0,5 ха. Избор система за централно постојење извршиће се на основу релевантних показатеља. Уређење зоне извршити оплемењивањем простора зеленилом заштитно-декоративне функције. Нема других посебних правила за изградњу постројења.

Одвођење атмосферских вода

Кишна канализација треба да обезбеди ефикасно одвођење површинским системима (саобраћанице, риголе, путни канали,) ка Кијевском потоку. Карактеристике терена обезбеђују одвођење површинских вода према водотоковима и постојећим околним саобраћајницама, са којих се оне одводе системом кишне канализације. Атмосферске воде ће се из зоне мрежом постојећих и планираних ригола и колектора одвести до најближег реципијента - у Кијевски поток. С тим циљем је потребно код пројектовања нове интерне улице коректно извести нивелацију.

Правила за одвођење атмосферских вода

За одвођење атмосферских вода са површина улица и асфалтираних површина, постављају се сливници са таложницима. Растојање сливника је 50-100 m за мале падове саобраћајница, односно око 30 m за саобраћајнице са већим нагибом.

Атмосферске канале трасирати једном страном коловоза на одстојању 1,0 m, од ивичњака.

Комуникациони системи, ТТ мрежа и телекомуникације

У току је пуштање телефонске централе и приступне мреже у селу Брзан, затим оптичког кабла на релацији Баточина – Доброводица – Кијево. Предвиђена је реконструкција постојеће ТТ мреже, њено ширење према корисницима и покривање постојећих просторних и функционалних дефицита, кроз дефинисање и заштиту постојећих траса оптичких међумесних, регионалних и локалних каблова и покривање територије општине мобилном телефонијом, изградњом нових базних станица.

Планирана је и модернизација постојеће ТТ мреже и објеката, како би се покрио дефицит бројева у фиксној телефонској мрежи, изградњом МСАН-а (Мултисервисних приступних чворова или Приступних чворова за вишеструке услуге) и заменом свих бакарних каблова, на спојним путевима оптичким; и

Како је предвиђена и увођење оптичких каблова у приступну мрежу (до већих бизнис корисника и у све веће стамбене објекте), концепт планског решења овог плана је да се у обухвату плана предвиде коридори тако да се интерна мрежа може повезати са будућим приступним каблом у заштитном појасу државног пута 2. реда број 132 (раније државног пута II реда бр. 214).

- Дуж државног пута 2. реда број 132 у заштитном појасу с леве стране на путном правцу ка „Новој индустријској зони Брзан" у Баточини, биће положени месни и претплатнички каблови и примарне и секундарне претппатничке ТТ инсталације у сарадњи са представницима Телекома ИЈ Крагујевац, а прикључење нових корисника на оптички кабл реализовати према условима надлежног ЈП.

#### Правила за тт мреже и каблове

Приступну мрежу треба градити уз максималну примену оптичких каблова и система преноса. Нове каблове уводити сукцесивно, а према потребама корисника плановима надлежног јавног предузећа за тт саобраћај.

Дистрибутивну тт мрежу градити увлачним односно армираним тт кабловима. Увлачне каблове постављати кроз тт канализацију, а армиране тт каблове положити слободно у земљу у ров дубине 0,8 m и ширине 0,4 m.

Отпад

Предвиђено је формирање рециклажних дворишта у оквиру комплекса будућих привредно-радних зона. Планско решења овог плана обезбеђује парцелу за једно рециклажно двориште за потребе будућих корисника целе привредне зоне.

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина

У обухвату плана нема културно-историјских споменика и заштићених природних целина или заштићених природних добара, па у том смислу нема посебних услова и обвеза, већ само општих услова заштите животне средине.

Мере заштите животне средине и живота и здравља људи

Заштиту животне средине, заштиту од удеса, пожара и техничко-технолошких несрећа за сваку изградњу, уз мере предвиђене проценом утицаја објекта на животну средину, треба обезбедити кроз:

- примену мера за смањење ризика од удеса при транспорту, складиштењу и руковању опасним материјама;

- примену мера заштите и поступака у случају хаваријског изливања опасних материја

- предузимање свих неопходних мера заштите од индустријских удеса на свим привредним  комплексима;

- примену мера заштите од пожара;

Мере заштите вода

Заштита вода од загађења и других утицаја који могу неповољно да делују на водотоке, издашност изворишта и здравствену исправност воде за пиће засниваће се на примени следећих мера заштите:

- забраном складиштења опасних и отровних материја и хазардног отпада у зони

- опремањем подручја плана канализационом инфраструктуром са сепарационим системом одвођења кишних и отпадних вода;

- изградњом ППОВ са предтретманом индустријских отпадних вода пре упуштања у канализациони систем;

- прикупљањем атмосферских вода са саобраћајних површина и њиховим контролисаним одвођењем у реципијент, уз претходни третман на сепараторима;

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта у обухвату планског документа, који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе на основу овог плана је да је обезбеђено снабдевање санитарном и техничком водом и прописано пречишћавање и одвођење фекалних и индустријских отпадних вода.

Све површине јавне намене пројектовати тако да буду приступачне особама са инвалидитетом, у складу са стандардима приступачности и важећим прописима. и применити одредбе Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица („Сл. Гласник РС“, бр. 18/97) и Правилником о техничким стандардима приступачности  ("Службени гласник РС", бр. 19/2012). С тим у вези потребно је на пешачким прелазима поставити оборене ивичњаке, а на евентуалним семафорима звучну сигнализацију. На подручју плана, на обе јавне површине за паркирање обезбедити потребан број паркинг места за особе са специјалним потребама, у свему према истом Правилнику.

Кроз пројектовање и изградњу објеката обезбедити примену прописаних мера енергетске ефикасности изградње, као и Правилника о енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС" број 61/11) и других мера одређених важећим прописима.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења у плану су одређена за новоформиране грађевинске парцеле односно појединачне комплексе у обухвату плана. Планом је одређен минималан број правила, тако да се омогући градња у складу с технолошким захтевима и потребама инвеститора.

Правила грађења у плану су систематизована тако да прва група (општа правила) важи за све намене у обухвату плана, а друга (посебна правила) само за поједине намене

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЕ ЗОНЕ И СВЕ НАМЕНЕ

Објекти чија је изградња забрањена

Објекти чија је изградња забрањена у обухвату плана су сви они објекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност на процену утицаја објеката на животну средину.

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема су компатибилни са свим наменама тако да се могу без посебних услова реализовати на свим површинама.

Спратност, односно висина објеката

Осим за зону зеленила, где је изградња лимитирана, максимална спратност објеката свих врста у обухвату плана, односно предметној новој неизграђеној индустријској, пословној и привредној зони ван насеља није одређена, већ ће се утврђивати локацијском дозволом, а у складу с технолошким захтевима које уз захтев изнесе инвеститор.

Грађевинске линије

Удаљеност грађевинске линије од државног пута дефинисана је тако да не угрози постојећи цевовод примарне водоводне мреже пречника 500мм, као и прописаним заштитним појасом и појасом контролисане градње на основу члана 28. 29. и 30. Закона о јавним путевима (Сл.гл.РС бр. 101/2005).

Да би се обезбедио простор у сваком комплексу за слободну површину за манипулативне површине и паркирање у комплексу, растојање између регулационе и грађевинске линије у осталим деловима плана је приказано у графичком делу елабората, али се може мењати у складу са укупним архитектонским решењем сваког комплекса појединачно, с тим да је минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за сваки објекат у сваком појединачном комплексу 5,0 m.

Минимално растојање између грађевинске линије и границе суседног комплекса за сваки објекат у сваком појединачном комплексу је 3,5 m. Ове линије нису дефинисане планским решењем, с обзиром да ће се површине сваког комплекса појединачно решити по обављању процедуре тендера или другог модела дефинисања реалних инвеститора.

Минимално растојање између грађевинске линије у свакој намени и границе плана ка Кијевском потоку за сваки објекат у сваком комплексу је 10,0 m.

Индекси

Највећи дозвољени индекс заузетости, односно површине под објектима у сваком појединачном комплексу је 70 %.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПРЕТЕЖНУ НАМЕНУ ИНДУСТРИЈА И ПРИВРЕДА

Комерцијално-пословни, производни и привредни објекти

Парцелација

Грађевинска парцела односно појединачни комплекс треба да има облик правоугаоника или трапеза, односно површину и облик који омогућавају изградњу објекта у складу са решењима из планског документа, као и што су у складу са правилима грађења и техничким прописима.

Најмања ширина грађевинске парцеле односно појединачног комплекса за привредне, пословне, производне и индустријске објекте је 30,0 m, а најмања површина нове парцеле за нову изградњу је 2000 m².

Свака новоформирана грађевинска парцела односно појединачни комплекс мора имати приступ на планирану јавну површину намењену за саобраћај.

Паркирање

За паркирање возила за сопствене потребе у сваком комплексу мора се обезбедити простор на сопственој грађевинској парцели, на отвореном паркингу или у гаражи, изван површине јавног пута за 1 ПМ на сваких 300 m² корисног простора. Јавни паркинг простори предвиђени су у оквиру регулационих ширина интерних саобраћајница Нова 1 и Нова 2, као и на завршетку саобраћајнице Нова 4.

Објекти чија је изградња дозвољена

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента заузетости парцеле, допуштена је изградња више главних објеката, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле односно комплексе.

У сваком појединачном комплексу намењеном претежно за привреду и индустрију  могу се градити привредни, индустријски и производни објекти и сви објекти који су у функцији производње и привреде, пословни, изложбени, сервисно - радни објекти и сви компатибилни садржаји.

Компатибилни претежној намени су објекти за терцијарни сектор, објекти за здравство, културу, управу, информисање, објекти за комерцијалне услуге (туризам, трговина и угоститељство, занатске делатности и сл.) и инфраструктурни, комунални и саобраћајни објекти, интерне станице за снабдевање горивим, као и објекти од јавног интереса.

Индустријске отпадне воде

Индустријске отпадне воде могу да се одводе у колекторе санитарних отпадних вода тек после пречишћавања на постројењима за предтретман индустријских отпадних вода. Ова постројења треба да пречисте индустријску отпадну воду до максимално дозвољених концентрација за упуштање у фекалне воде, како се то правилником комуналне радне организације захтева.

Ограде

Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски или привредни објекти и остали радни и пословни објекти индустријске зоне (складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати зиданом оградом и свим типовима ограда.

Правила за посебне објекте у комплексима

Дозвољава се изградња посебних објеката који се не урачунавају у корисну БРГП, као што су инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни стубови, и др. Посебни објекти морају бити позиционирани на парцели (комплексу) у оквиру грађевинских линија.

Дозвољена висина за рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа висина, према технолошким потребама. Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и да не ометају значајно сагледљивост објеката.

Правила за слободне и зелене површине на парцели

У оквиру комплекса према саобраћајницама и ка задњој страни парцела предвидети подизање појасева заштитног зеленила (компактни засади листопадне и четинарске вегетације).

У оквиру комплекса није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније већ је неопходно предвидети интерна рециклажна дворишта или посебне просторе за сакупљање, примарну селекцију и одношење комуналног и индустријског отпада.

Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле не сме бити организовано у делу парцеле према јавној површини (улици), већ мора бити визуелно заклоњено објектима или зеленилом.

У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати претоварно- манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила.

Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПРЕТЕЖНУ НАМЕНУ ЗЕЛЕНИЛО

Планом je одређена само површина за ову намену, и није предвиђена никаква изградња, те друга посебна правила за њу нису одређена, осим да се у зеленилу, заштитном зеленилу и заштитном појасу, уз сваку врсту пејзажног уређења и садње, дозвољава изградња свих врста инфраструктуре уз услове и сагласност надлежног предузећа и уз обавезу поштовања услова укрштања и паралелног вођења електроенергетских и других водова.

Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Паркирање

За паркирање возила за сопствене потребе у сваком комплексу мора се обезбедити простор на сопственој грађевинској парцели, на отвореном паркингу или у гаражи, изван површине јавног пута за 1 ПМ на сваких 300 m² корисног простора.

Објекти чија је изградња дозвољена

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености парцеле, допуштена је изградња више главних објеката, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле односно комплексе.

Компатибилни претежној намени су сви услужни (туризам, трговина и угоститељство, занатске делатности и сл.) и сви инфраструктурни, комунални и саобраћајни објекти (као и интерне станице за снабдевање горивим, базне станице мобилне телефоније, кабловска и оптичка мрежа и сл.).

Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР

Објекти чија је изградња дозвољена

На површини ове намене предвиђена је и дозвољена израдња свих главних и помоћних објеката и постројења у складу са специфичним технолошким захтевима комплекса.

Грађевинске линије

Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за сваки објекат у комплексу је 5,0 m.

Минимално растојање између грађевинске линије и границе суседног комплекса за сваки објекат у с комплексу је 3,5 m.

Минимално растојање између грађевинске линије и грнице плана ка Коијевском потоку за сваки објекат у комплексу је 10,0 m.

Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Планом детаљне регулације индустријске зоне "Брзан" дефинисани су законом прописани елементи, правила уређења и правила грађења и услови за реализацију дефинисане намене и обезбеђени предуслови за активирање целе индутријске зоне.

На тај начин је створен плански и правни основ за издавање локацијске информације и локацијске дозволе за изградњу у предметном комплексу у укупном обухвату плана, као и опремање неопходним садржајима, комуналном и саобраћајном инфраструктуром, у складу са условима ЈКП-а и других надлежних институција.

ЛОКАЦИЈЕ ЗА РАЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ ИЛИ КОНКУРСОМ

У обухвату плана није прописана обавеза израде урбанистичког пројекта нити расписивања јавног конкурса. Урбанистички пројекат је само факултативно предвиђен као један од могућих начина даље разраде у случајевима кад се сам инвеститор на то одлучи, ради вршења даље поделе унутар зона кроз парцелацију и препарцелацију.

ДОКУМЕНТАЦИЈА   ПЛАНА

ГРАФИЧКИ     ДЕО