На основу члана 8. став 1. тачка 2. и члана 17. став 3. Закона о заштити од буке у животној средини (''Сл. гласник РС'', број 36/09 и 88/10) и члана 36. тачка 6. Статута општине Баточина (''Службени гласник општине Баточина'', број 10/08) Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана 07.09.2011. године, донела је

О Д Л У К А

О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком, у циљу што потпуније заштите животне средине од буке врши се акустично зонирање насељених места на територији општине Баточина и прописују мере заштите и ограничења буке у животној средини, у складу са законом.

Члан 2.

Буком се у смислу ове Одлуке сматра сваки нежељени или штетан звук (у даљем тексту: Бука)

Одредбе ове одлуке не односе се на буку која настаје на радном месту, и у радној околини, буку која настаје у превозном средству, буку која потиче од војних активности на армијским полигонима и активности на заштити од елементарних непогода, природних и других удеса, буку од активности у домаћинству или буку из суседног домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је стварају.

Члан 3.

Извор буке је сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као последица активности људи.

Извор буке, у смислу ове Одлуке, може да буде сваки уређај, саобраћајно средство, средство за рад, инсталација постројења, технолошки поступак, електроакустични уређај.

Изворима звука сматрају се покретни и непокретни објекти који под одређеним околностима генеришу звук, а такође и отворени и затворени простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и сл. као и угоститељски објекти, гараже, паркинг простори и сл.

II   АКУСТИЧНО ЗОНИРАЊЕ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Члан 4.

У складу са Просторним планом општине Баточина извршено је акустично зонирање подручја општине Баточина:

| Зона | Намена простора | Максимални дозвољени ниво буке у dB (А) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за дан и вече | за ноћ (од 22,00 до 6,00 часова) |  |
| 1. | Подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и одмаралишта, културно-историјски ликалитети, велики паркови | 50 |  | 40 |
| 2. | Туристичка подручја, кампови и школске зоне | 50 |  | 40 |
| 3. | Чисто стамбена подручја | 55 |  | 45 |
| 4. | Пословно - стамбена подручја, трговачко - стамбена подручја и дечија игралишта | 60 |  | 50 |
| 5. | Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница | 65 |  | 55 |
| 6. | Индустријска складишта и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда | На граници ове зоне бука не сме да прелази максимални ниво зоне са којом се граничи |  |  |

У одређеној акустичној зони, услед коришћења извора буке или обављања других делатности, забрањено је емитовање буке изнад прописаних граничних вредности.

III   МЕРЕ ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Члан 5.

Извори буке морају се употребљавати и одржавати тако да бука не прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави.

Забрањено је користити сваки извор буке чији највиши меродавни ниво емитован у отворени простор животне средине прелази вредност максималних дозвољених нивоа из члана 4. ове одлуке.

Члан 6.

Извори буке могу се користити ако имају исправе о подацима и измереном нивоу буке dB (А) при прописаним условима коришћења и одржавања у одређеним зонама.

Правно лице или предузетник које је власник, односно корисник извора буке, дужно је да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке и да сноси трошкове мерења буке.

Члан 7.

Мерење буке врши се у складу са прописима који уређују ову област.

Члан 8.

Мерење буке у зонама из члана 4. Ове одлуке вршиће се према указаној потреби на основу процене инспектора за заштиту животне средине о потреби за мерењем.

Мерење буке ће се извршити на основу писменог захтева грађана, а по налогу инспектора ако постоји основана сумња да бука прелази дозвољене вредности дБ(А).

Мерење буке вршиће организација која је овлашћена од министарства надлежног за заштиту животне средине.

Члан 9.

Трошкови мерења буке из члана 8. ове одлуке сноси ималац извора, уколико она прелази ниво прописан овом одлуком.

Уколико је ниво у дозвољеним границама, трошкови мерења буке падају на терет странке која је пријавила буку.

Када се мерење буке врши по службеној дужности, а измерени ниво буке не прелази ниво прописан овом одлуком, трошкови мерења падају на терет буџета Општине.

IV  НАДЗОР

Члан 10.

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши инспектор за заштиту животне средине општине Баточина.

V  КАЗНЕНЕ ОДЕДБЕ

Члан 11.

Новчаном казном од 25.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво, предузеће и друго правно лице, ако:

- емитује буку изнад прописаних граничних вредности (члан 4.);

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице новчаном казном од 5.000,00 – 75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 – 100.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000,00 – 50.000,00 динара.

VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

За све што није регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о заштити од буке у животној средини (''Сл. гласник РС'', број 36/09 и 88/10).

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Баточина''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Број: 020-328/11-01 од 07.09.2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко Ђокић