На основу члана 5. став 4. и став 5. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07) и члана 23. став 1. тачка 12. и члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине Баточина ( „Сл. гласник општине Баточина“ бр. 10/08), Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана 30.12.2008. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О јавним и некатегорисаним путевима на терторији општине Баточина

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се управљање, развој, заштита и одржавање јавних и некатегорисаних путева на територији општине Баточина.

Члан 2.

Мрежу путева на територији општине Баточина чине јавни и некатегорисани путеви.

Према значају саобраћајног повезивања јавни путеви се деле на:

1. државне путеве I реда (саобраћајно повезују територију државе са мрежом европских путева односно  део су мреже европских путева, територију државе са територијом суседних држава, целокупну територију државе, као и привредно значајна места на територији државе),

2. државне путеве II реда (саобраћајно повезују територију два или више округа или подручје округа),

3. општинске путеве (саобраћајно повезују територију општине, односно града као и територију општине, односно града са мрежом државних путева) и

4. лице (саобраћајно повезују делове насеља).

Влада Републике Србије прописује критеријуме за категоризацију државних путева.

Скупштина општине прописује критеријуме за категоризацију општинских путева и улица.

Јавни пут у насељу одређује се просторним и урбанистичким планом.

Регистар улицa у насељу уредиће се посебним актом који ће донети орган који је задужен за управљање јавним путевима у општини Баточина.

Члан 3.

Путеви, као добра у општој употреби, у државној су својини.

Према положају у простору и условима одвијања саобраћаја јавни путеви се деле на :

1. јавне путеве ван насеља и

2. јавне путеве у насељу

Јавни пут у насељу одређује се просторним и урбанистичким планом.

Члан 4.

Некатегорисани путеви су саобраћајне површине које су доступне већем броју разних корисника, а од надлежног органа проглашени некатегорисаним путевима и уписани у катастар непокретности као некатегорисани путеви (сеоски путеви, пољски путеви, путеви по насипима за одбрану од поплава, шумски пут).

Члан 5.

Некатегорисани путеви који служе за општу употребу могу се изградити за двосмерни или једносмерни саобраћај зависно од густине саобраћаја на њима.

Некатегорисани пут који служи за саобраћај мора бити ширине најмање 3 метара.

Ширина заштитног појаса некатегорисаног пута износи најмање 1 метар са обе стране пута, а рачунајући од спољне ивице путног јарка.

Ширина путног појаса са обе стране пута износи најмање 3 метра рачунајући од спољне ивице путног јарка.

II УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА

Члан 6.

Управљање јавним путевима јесте: коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења и сл), заштита јавног пута, вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута, организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, уступање радова на одржавању јавног пута, организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.

Члан 7.

Делатност управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Баточина обавља Фонд за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина.

Члан 8.

Фонд за локалне и некатегорисане путеве, као управљач јавног пута, дужан је да обезбеди управљање саобраћајем на путној мрежи на територији општине Баточина у складу са прописима  којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима.

Члан 9.

Фонд за локалне и некатегорисане путеве доноси средњорочни план изградње и реконструкције, одржавања и заштите државних путева и годишњи програм радова на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији државних путева, уз сагласност Скупштине општине Баточина.

Фонд за локалне и некатегорисане путеве дужан је да означава и води евиденцију о јавним путевима и о саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве.

Члан 10.

Фонду за локалне и некатегорисане путеве,  као управљачу јавног пута, поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање:

- сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут,

- сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу,

- сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута,

- сагласности за измену саобраћајних површина пратећих саобраћаја јавног пута,

- сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу,

- посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу и

- одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута.

Управљач јавног пута дужан је да одлучи по захтеву за издавање сагласности, дозволе и одобрења из става 1. овог члана у року од 8 дана од дана подношења захтева.

Против акта из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу Скупштине општине Баточина у року од 8 дана од дана достављања тог акта.

Управљач јавног пута дужан је да о актима донетим у вршењу јавних овлашћења води евиденцију.

Члан 11.

Фонд за локалне и некатегорисане путеве дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту јавног пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

III  ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

Члан 12.

За употребу јавног пута плаћају се накнаде, и то:

- годишња накнада за возила на моторни погон која нису обухваћена чланом 17. ст. 1  тачком 1. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07),

- накнада за ванредни превоз,

- накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима,

- посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (у даљем тексту: путарина),

- накнада за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта,

- накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута,

- накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута,

- накнада за прикључење прилазног пута на јавни пут,

- накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова, и сл. на јавном путу,

- накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута,

- годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута.

Члан 13.

Висину накнаде из члана 12. став 1, тачка 1. ове одлуке утврђује надлежни орган општине.

Висину накнаде из члана 12. став 1, тачка 2. до тачке 11. утврђује управљач јавног пута, односно Фонд за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина.

Одлука о висини накнаде из претходног члана доноси се уз сагласност Скупштине општине Баточина.

Члан 14.

Средства од наплаћене накнаде из члана 11. тачка 1. и 2. приход су Општине.

Средства од наплаћене накнаде из члана 11. тачка 3. до тачке 11. приход су Фонда за локалне и некатегорисане путеве као управљача јавних путева.

Члан 15.

Накнада из члана 11. тачка 4. ове одлуке не плаћа се за моторна возила:

- полиције,

- војске Србије,

- хитне помоћи,

- под пратњом (возилима под пратњом сматрају се возила којима је додељена пратња припадника полиције или војне полиције) и посебним возилима (возилима снабдевеним уређајима за давање светлосних и звучних знакова и за то време док ти знакови трају)

- професионалних ватрогасних јединица која имају ватрогасну службу организовану по прописима од заштите од пожара,

- особа са инвалидитетом,

- организација које окупљају особе са инвалидитетом.

IV ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА

Члан 16.

Ради спречавања угрожавања стабилности јавног пута и обезбеђивање услова за несметано одвијање  саобраћаја и режим саобраћаја на јавном путу, носилац права службености на јавном путу као и других права, у складу са законом може да изводи радове на јавном путу (грађење односно постављање водова , канализације,  водова инсталација, постројења и слично) само ако је за извођење тих радова прибавио сагласност управљача јавног пута.

Члан 17.

У заштитном појасу поред општинских и некатегорисаних путева не могу се градити грађевински и други објекти (стамбени, пословни, помоћни објекти, споменици, септичке јаме, бунари и др.) као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја као и инсталација које служе потребама јавног пута и саобраћаја на путу.

У заштитном појасу из става 1. овог члана може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, телекомуникациони и електроводови по претходно прибављеној сагласности од управљача јавног пута – Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина.

Управљач пута дужан је да обезбеди контроле извођење радова из става 2. овог члана.

Члан 18.

Заштитни појас са сваке стране општинског пута износи 5 метара од спољне ивице пута.

Одредба из става 1. овог члана у погледу ширине појаса примењује се и у насељима, осим ако је другачије одређено просторним односно урбанистичким планом.

Члан 19.

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

Постојеће шибље, дрвеће и друго растиње поред јавних и некатегорисаних путева у заштитном појасу има се у потпуности уклонити од стране власника односно држаоца земљишта у заштитном појасу у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Обавезе из става 2. овог члана не односе се на живу ограду висине до 1 метра, заштитни појас шумских путева и сеоских улица.

Члан 20.

Међусобно укрштање и прикључивање јавних и некатегорисаних путева може се вршити у нивоу и то на местима која обезбеђују довољну прегледност како не би дошло до угрожавања саобраћаја.

Прикључак прилазног пута на јавни и некатегорисани пут може се градити само уз сагласност управљача пута.

Решење о забрани вршења саобраћаја на јавним и некатегорисаним путевима доноси орган управе надлежан за послове саобраћаја.

Члан 21.

Некатегорисани пут који се укршта или прикључује на јавни пут мора се изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као јавни пут са којим се укршта у ширини од најмање 4 метара и у дужини од најмање 10 метара, рачунајући од ивице коловоза јавног пута.

Трошкове изградње из става 1. овог члана сноси инвеститор изградње земљаног односно прилазног пута.

Члан 22.

За измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута потребно је прибавити сагласнсот управљача јавног пута.

Члан 23.

Власници, односно корисници земљишта која се налазе поред јавних и некатегорисаних путева, обавезни су да уредно одржавају путне канале за одвод површинских вода и изграђују пропусте на улазима у своја дворишта и парцеле.

Сусед јавног пута дужан је да омогући слободно отицање воде и одлагање снега са јавног пута на његово земљиште уз накнаду проузроковане штете.

Сусед јавног пута дужан је да омогући прилаз јавном путу или путном објекту ради извођења радова на одржавању јавног пута или путног објекта уз накнаду проузроковане штете.

Управљач јавног пута дужан је да закључи уговор са суседом јавног пута да на суседовом земљишту изгради одводне канале и друге уређаје за одвођење воде од трупа пута као и да постави уређаје и регулације и подигне засаде за заштиту јавног пута.

Месне заједнице и Фонд за локалне и некатегорисане путеве, дужни су да туцаник, шљунак и други материјал којим се насипа јавни и некатегорисани пут равномерно растуре по коловозу, водећи рачуна да не засипају путне канале.

Члан 24.

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање (у даљем тексту: натписи), могу се поставити на општинском путу и поред тог пута на удаљености од 5 метара, мерено од спољне ивице коловоза.

Постављање натписа врши се на основу одобрења које издаје Фонд за локалне и некатегорисане путеве.

Натписе је дужно да одржава лице које је захтевало њихово постављање.

Саобраћајне знакове поставља, уклања и благовремено замењује и одржава Фонд за локалне и некатегорисане путеве.

Члан 25.

На јавном и некатегорисаном путу забрањено је:

- привремено или стално заузимање путева,

- извођење радова који нису у вези са одржавањем и реконструкцијом пута, изградњом и заштитом,

- извођење радова носилаца права службености и других права установљених на путу којима се оштећује јавни пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја,

- испуштање отпадних или других вода и течности на путу,

- спречавање отицања воде са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципиентима,

- просипање, бацање или остављање било каквих предмета, материјала и смећа,

- замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама,

- постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута којима се омета одвијање саобраћаја,

- орање и изођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и земљишном појасу,

- вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу,

- спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, камења и другог материјала,

- паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала,

- наношење блата са прилазног пута на јавни пут,

- пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке без надзора,

- окретање запреге, трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа,

- кочење запрежних возила, спречавањем окретања точкова

- укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја или  наношење блата на пут,

- заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута,

- свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу.

Члан 26.

Орган надлежан за послове саобраћаја на јавном путу, забраниће саобраћај или саобраћај одређене врсте возила, на јавном путу, његовом делу или пуном објекту, на предлог управљача пута, у следећим случајевима:

- ако се јавни пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај или се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила,

- ако би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету јавном путу, његовом делу или путном објекту,

- ако то захтевају други разлози заштите јавног пута и безбедности саобраћаја на јавном путу.

Општа забрана саобраћаја на јавном путу, његовом делу или путном објекту, може бити привремена, а забрана саобраћаја за одређене врсте возила на јавном путу, његовом делу или путном објекту, може бити привремена или стална.

V ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА

Члан 27.

Одржавањем јавног пута сматрају се радови којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута.

Управљач јавног пута дужан је да при извођењу радова из става 1. овог члана обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута.

Одржавање јавног пута обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање.

Члан 28.

Радови на редовном одржавању јавног пута јесу нарочито:

- преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта,

- местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута,

- чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса,

- уређење банкина,

- уређење и очување косина насипа, усека и засека,

- чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута,

- поправка путних објеката,

- постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације,

- чишћење саобраћајне сигнализације,

- постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме пута и објеката и опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине,

- чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута и земљишном појасу,

- кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу,

- чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и саобраћајних површина аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина и ригола.

Члан 29.

Радови на периодичном одржавању јавног пута обухватају: ојачање коловозне констуркције, рехабилитацију и појачано одржавање.

Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:

- постављање шљуначног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима,

- обрада површине коловозног застора или заптивање,

- наношење новог асфалтног слоја по целој површини коловоза одређене носивости,

- корекција облика постојећег застора или коловоза.

Радови на рехабилитаицји јанвог пута јесу нарочито:

- селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба коловоза на јавном путу, односно његовом делу,

- замена сложених дилатационих справа, изолација, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима и вијадуктима,

- обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мосотва, надвожњака, подвожњака и вијадукта,

- замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду,

- постављање нове саобраћајне сигнализације на јавном путу, односно његовом делу.

Радови на појачаном одржавању јавног пута јесу нарочито:

- ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина,

- проширење коловозне коснтрукције, банкина и осталих елемената трупа пута на краћим деловима пута,

- проширење раскрсница у нивоу,

- санирање клизишта и одрона,

- санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова,

- замена или изградња дренажног система за одводњавање подземних вода са јавног пута и путног објекта,

- постављање нове опреме пута и нових објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине на јавном путу, односно његовом делу.

Радови из става 2., 3. и 4. овог члана изводе се према техничкој документацији која се израђује у складу са Законом о јавним путевима, техничким прописима и стандардима и која садржи: општи део, пројектни задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни профил, попречне профиле детаље потребне за извођење радова, пројекат саобраћајне сигнализације и опреме, опис радова са предмером и предрачуном, пројекат регулисања за време извођења радова и техничку контролу документације.

Техничку документацију из става 5. овог члана, пре почетка извођења радова на ојачању, рехабилитацији и појачаном одржавању јавног пута, оверава општински орган за послове саобраћаја.

Овера из става 6. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року од гоидну дана од дана извршене овере.

Општински орган надлежан за послове саобраћаја, образује комисију за технички преглед изведених радова на периодичном одржавању јавног пута и издаје акт о пријему тих радова.

Радови на ургентном одржавању јавних путева обухватају радове условљене елементарних непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.

Члан 30.

Редовно одржавање општинских путева улица у насељу и некатегорисаних путева, Скупштина општине Баточина поверава Фонду за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина што се исказује кроз Годишњи програм одржавања општинских путева, улица у насељу и некатегорисаних путева који на предлог Фонда за локалне и некатегорисане путеве доноси Скупштина општине Баточина.

Члан 31.

Управљач јавног пута, коме је поверено редовно одржавање путева, дужан је да обезбеди трајно непрекидно и квалитетно одржавање (редовно, периодично и ургентно) истих и да омогући несметано одвијање саобраћаја на њима, као и заштиту општинских и некатегорисаних путева и улица у насељу.

VI  НАДЗОР

Члан 32.

Инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује заштита јавних и некатегорисаних путева врши надлежни инспектор општинске управе, који има следећа права и дужности:

- проверава радове на изградњи, реконструкцији и одржавању јавних и некатегорисаних путева,

- проверава техничку и другу документацију за изградњу, реконструкцију и одржавање јавних и некатегорисаних путева,

- проверава стање државног пута, његовог дела и путних објеката (мостови и пропусти),

- проверава правилно одржавање јавних и некатегорисаних путева у складу са техничким прописима којима се осигурава способност државног пута, његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање саобраћаја,

- услове одвијања саобраћаја на јавним и некатегорисаним путевима,

- проверава да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите јавних и некатегорисаних путева,

- проверава да ли је за изградњу јавног и некатегорисаног пута  прибављено одобрење за изградњу,

- проверава да ли се јавни некатегорисани пут користи на основу издате употребне дозволе,

Поред послова из става 1. овог члана инспектор обавља и друге послове утврђене чланом 88. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07).

Члан 33.

Ради што потпуније заштите јавних и некатегорисаних путева, постојеће дрвеће, друго растиње на удаљенсоти од најмање  3 метра од крајњих тачака попречног профила пута имају се у потпуности уклонити од стране власника земљишта у року од 15 дана од дана доношења решења.

Решење о уклањању постојећег дрвећа и другог растиња из претходног става доноси надлежни инспектор општинске управе.

Ако власник односно корисник земљишта не изврши налог у року од 15 дана од дана правоснажности решења, надлежни орган управе доноси решење о дозволи извршења.

Извршење се спроводи сходно одредбама ЗУП-а.

Трошкови извршења падају на терет власника односно корисника земљишта.

Члан 34.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор општинске управе је овлашћен да:

- забрани извршење радова који се изводе противно закону и другим прописима, приликом извођења радова на изградњи и реконструкцији јавних и некатегорисаних путева,

- предложи надлежном органу за техничко регулисање саобраћаја, забрану саобраћаја или одређене врсте возила на државном путу или његовом делу,

- нареди рушење и уклањање објеката изграђених у заштитном појасу и уклањање депонија отпада и смећа,

- нареди рушење или уклањање ограда, засада и другог материјала и натписа подигнутих, остављених или постављених супротно одредбама ове одлуке,

- нареди рушење и уклањање објекта, цевовода, инсталација са јавног или некатегорисаног пута,

- забрани радове који се изводе у непосредној близини јавног или некатегорисаног пута, његовог дела а који могу угрозити стабилност и безбедност саобраћаја,

- нареди отклањање неправилности, односно забрани даље извођење радова приликом изградње реконструкције јавног или некатегорисаног пута ако утврди да извођач не испуњава прописане услове као и да покрене поступак за укидање одобрења за грађење или реконструкцију ако је издато супротно закону,

- нареди рушење јавног или некатегорисаног пута за које није издато одобрење за изградњу односно реконструкцију,

- нареди уклањање зауставњеног или остављеног возила којим се омета коришћење државног пута.

Поред овлашћења предвиђених у ставу 1 овог члана, инспектор има и остала овлашћења предвиђена чланом 89. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07).

Члан 35.

Надлежни инспектор општинске управе у вршењу послова инспекцијског надзора над применом прописа којима се уређује заштита општинских путева и улица има права, дужности и овлашћења  републичког инспектора за државне путеве утврђених законом.

Члан 36.

Против решења надлежног општинског инспектора може се изјавити жалба Општинском већу општине Баточина у року од 8 дана.

VII KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

За свако учињено кривично дело, прекршај или привредни преступ почињен од стране физичког лица, предузетника, правног лица или лица одговорног у правном лицу, примењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07).

VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

На све остале случајеве који нису регулисани овом одлуком сходно ће се примењивати одредбе Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07).

Члан 39.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о некатегорисаним путевима на територији општине Баточина број 020-152/97-01 од 17.10.1997. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Број: 020-283/08-01 од 30.12.2008.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранко Ђокић